“区域环评+环境标准”简化项目

建设项目环境影响登记表

项目名称：      年产 10万套汽车配件生产项目

建设单位（盖章）：  浙江卓进机车部件有限公司

浙江问鼎环境工程有限公司

二零一九年十二月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	6

3、环境质量状况	16

4、评价适用标准	26

5、建设项目工程分析	31

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	40

7、环境影响分析	44

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	63

9、建设项目审批原则符合性	64

10、结论与建议	66

附图：

附图1  建设项目地理位置图

附图2  建设项目周围情况示意图

附图3  建设项目平面布局图

附图4  建设项目所在区域用地规划图

附图5  建设项目所在区域环境功能区划图

附图6  建设项目所在区域水环境功能区划图

附图7  建设项目所在区域生态保护红线图

附件：

附件1  建设项目立项备案文件

附件2  衢州市区工业投资项目咨询服务意见

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  不动产权证

附件6  监测报告

附表：

建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产 10万套汽车配件生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江卓进机车部件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈乐琴 |  |  | 联系人 | 陈乐琴 |  |  |  |
| 通讯地址 | 衢州市绿色产业集聚区东港片区松涛路11号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13868890807 |  | 传真 | —— |  |  | 邮政编码 | 324000 |
| 建设地点 | 衢州市东港片区松涛路11号（北纬28°55′50.59′′，东经118°56′24.84′′） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 衢州市区工业投资项目咨询服务领导小组 |  |  | 项目代码 |  | 衢市工投咨字2018第19号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3670 汽车零部件及配件制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 9196.1 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 12050 | 其中：环保投资（万元） |  | 18 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.15% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020年01月 |  |  |  |  |
| 1.1 项目由来 浙江卓进机车部件有限公司成立于2018年2月，主要经营汽车散热器、冷凝器、中冷器等汽车配件，计划投12050万元，于衢州市东港片区松涛路11号（原浙江皮津王有限公司内）实施“浙江卓进机车部件有限公司年产10万套汽车配件生产项目”，项目总占地：购买原浙江皮津王有限公司闲置厂房，并新建1#厂房及办公楼，改建原有2#厂房，利用3#厂房，共计9196.1平方米，项目实施后可达到年产10万套汽车配件的生产规模。2018年1月29日衢州市区工业投资项目咨询服务工作领导小组原则同意项目实施（衢市工投咨字2018第19号）。 为了科学客观地评价项目建成后对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C3670汽车零部件及配件制造”；同时对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 部令 第44号，2017年9月1日）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 部令 第1号）可知，本项目所属类别为“二十五、汽车制造业 71 汽车制造”中的“其他”，该环评类别应当编制环境影响报告表。项目位于衢州市绿色产业集聚区东港片区，根据浙江省人民政府办公厅全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见（浙政办发[2017]57号）中改革内容第3条“降低环评等级-高质量完成区域规划、各类管理清单清晰可行的改革区域，对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表”。对照《衢州绿色产业集聚区东港片区规划环境影响报告书》和《衢州绿色产业集聚区“区域环评+环境标准”改革实施方案的通知》，本项目为环评审批负面清单外且符合准入环境标准，可由编制环境影响报告表降级为环境影响登记表。 受浙江卓进机车部件有限公司委托，浙江问鼎环境工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，在征求环保主管部门意见后，编制了该项目的环境影响登记表，报请环保主管部门审查。 1.2工程内容及规模 项目名称：浙江卓进机车部件有限公司年产10万套汽车配件生产项目； 建设单位：浙江卓进机车部件有限公司； 项目性质：新建； 投资总额：12050万元，其中环保投资18万元； 建设规模：年产散热器7万套、冷凝器2万套、以及中冷器1万套； 建设地点：衢州市东港片区松涛路11号； 工作制度：昼间8小时工作制，年工作300天，年工作时间2400小时； 职工人数：38人，项目设有食堂与宿舍。 根据建设单位提供资料，项目组成情况见表1-2。 表1-2 项目组成情况表 序号; 类别; 项目组成; 主要组成情况. 1; 主体工程; 1#生产厂房; 位于厂区西侧，总建筑面积2017m2，钢结构3层，主要进行产品钎焊、组装、测试、包装等进一步生产，原料仓库和成品仓库位于2、3层. 2#生产厂房; 目前拟对2#厂房进行改建，改建后为三层厂房，见附图3，食堂位于一层. 3#生产厂房; 位于厂区北侧，利用原闲置厂房，总建筑面积约6016m2，钢结构1层，主要进行产品冲压、注塑的初步生产，且铝板、铝带等原料仓库位于1层. 2; 辅助工程; 办公楼; 位于厂区东侧，总建筑面积2392m2，砖混结构4层，为厂区员工办公场所和住宿场所，门卫室设于办公楼一楼，主入口旁. 3; 公用工程; 给水系统; 由市政给水管网供给. 排水系统; 生活污水与清洗废水经预处理达标后纳入园区污水管网，经污水处理厂处理后达标排放. 供配电系统; 由国家电网供给. 供气; 由当地天然气有限公司供给. 4; 环保工程; 废气处理; 车间通风设施、排气筒. 废水处理; 设置化粪池，隔油池、沉淀池，生活污水与清洗废水经处理后全部纳入园区污水管网. 噪声; 生产设施等设隔声、减振设施. 固废处置; 一般; 位于1#生产厂房内，建筑面积约10m2，水泥地面硬化. - 1.3 主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标见表1-3。 表1-3 项目主要经济技术指标 序号; 主要建筑无名称; 建筑基地面积（m2）; 建筑层数; 建筑结构; 建筑面积（m2）; 备注. 一; 主要建筑物. 1; 1#生产厂房; 2273; 3层; 钢筋混凝土; 6016; 新建. 2; 2#生产厂房; 646; 3层; 钢筋混凝土; 2017; 改建. 3; 3#生产厂房; 1390; 1层; 钢筋混凝土; 1390; 已建. 4; 办公楼; 591; 4层; 砖混结构; 2392; 新建. 5; 门卫室; /; /; 砖混结构; 29; 新建. 6; 小计; /; /; /; 11844; /. 二; 总占地面积; m2; 9196.1. 三; 建筑面积; m2; 11844. 四; 绿化面积; m2; 1380. 五; 容积率（%）; /; 1.29. 六; 绿化率（%）; /; 15.0. - 1.4产品方案 根据建设单位提供资料，项目产品方案见表1-4。 表1-4 项目产品方案表 序号; 产品名称; 设计产能（套/年）. 1; 汽车散热器; 7. 2; 冷凝器; 2. 3; 中冷器; 1. - 1.5主要原辅材料消耗 根据建设单位提供资料，项目主要原辅材料及能源消耗见表1-5。 表1-5 主要原辅材料用量及能源消耗一览表 类别; 序号; 原辅料名称; 单位; 年耗量; 运输方式; 储存地点. 原辅材料; 1; 散热管; t/a; 100; 汽车运输; 仓储车间. 2; 铝板; t/a; 200; 汽车运输; 仓储车间. 3; PA66; t/a; 70; 汽车运输; 仓储车间. 4; 铝带; t/a; 60; 汽车运输; 仓储车间. 5; 清洗剂; t/a; 1.5; 汽车运输; 仓储车间. 6; 焊剂; t/a; 1.5; 汽车运输; 仓储车间. 7; 冲压油; t/a; 0.3; 汽车运输; 仓储车间. 能源消耗; 8; 电; 万kWh/a; 30; /; /. 9; 新鲜水; m3/a; 1000; /; 生活用水. 主要理化性质说明： PA66：俗称尼龙66，是一种热塑性树脂，白色固体，密度1.14。熔点253℃。在较高温度也能保持较强的强度和刚度。注塑成型温度在260℃-290℃，热分解温度超过300℃以上。 清洗剂：本项目清洗剂为LT-1铝制品专用清洗剂，主要成分为8%脂肪醇聚氧乙烯硫酸钠，8%脂肪酸聚氧乙烯醚磺基琥珀酸酯二钠盐、5%层硅酸钠、5%环氧乙烷加成物、4%壬基酚聚醚-4硫酸酯钠、4%烷基醇酰胺、3%壬基酚、2%16烷基磺酸钠、1%聚二甲基硅氧烷与60%水。液体，无色无味，相对密度为1.069g/cm3，能有效去除工件表面油污等。 焊剂：主要成分为氟铝酸钾，白色粉末，用作铝、铝合金、不锈钢钎焊剂。 - 1.6主要生产设施 根据建设单位提供资料，项目主要生产设施见表1-6。 表1-6 项目生产设施一览表 序号; 设备名称; 设备位置; 型号规格; 单位; 数量. 1; 注塑机; 3#生产厂房; EM320-V、JN268-E、EN180-V、JN128-E; 台; 4. 2; 氮气罐; 3#生产厂房; CFLS-15/0.8低温液体贮槽; 台; 1. 3; 冲床、高速冲床; 3#生产厂房; 125T、63T、35T、15T、10T; 台; 14. 4; 气液分离器; 3#生产厂房; 14A71-26; 台; 2. 5; 水室模具系列、冲压模具; 1#生产厂房; 水箱水室、长安系列、丰田系列、五菱系列、大发系列、本田系列; 台; 1000. 6; 钎焊炉; 1#生产厂房; NB连续式钎焊机; 台; 2. 7; 变压器; 1#生产厂房; 5000千瓦; 台; 1. 8; 扣压机; 1#生产厂房; T-102; 台; 12. 9; 测试机; 1#生产厂房; 883; 台; 5. 10; 翅片成型机; 1#生产厂房; 数控全自动翅片成型机-ZP; 台; 9. 11; 暖风水箱装配机; 1#生产厂房; T-56; 台; 5. 12; 装配机; 1#生产厂房; ZJ-120; 台; 8. 13; 空压机; 3#生产厂房; /; 台; 1. 14; 超声波清洗机; 3#生产厂房; 一体式; 台; 2. - 1.7总平面布置 项目厂区主入口和次入口均位于厂区东侧，次入口位于主入口北侧。办公楼位于厂区东侧紧邻门卫室；1#生产厂房位于厂区西侧，2#生产厂房位于厂区南侧、3#生产厂房位于厂区北侧，项目总平面布置详见附图2。 - 1.8工作制度和劳动定员 项目劳动定员38人；全年工作300天，每日工作8小时，厂区内设食堂，宿舍。 - 1.9公用工程 （1）给水 项目供水由当地供水管网供应，供企业生产和员工生活用水。 （2）供电 项目供电由当地供电所供电。 （3）供气 本项目天然气由当地天然气有限公司供给，采用管道引入，厂区内不设储气罐。 （4）排水 项目排水采用雨污分流布置，厂区内雨水收集后纳入市政雨水管网；食堂废水经隔油、生活污水经化粪池、清洗废水经隔油沉淀预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入衢州市东港污水处理厂，最终处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 |
| - 1.10与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目于衢州市东港片区松涛路11号进行建设，原浙江皮津王有限公司闲置生产用房已清空，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1地理位置 衢州位于浙江省西部，钱塘江上游，金（华）衢（州）盆地西端，南接福建南平，西连江西上饶、景德镇，北邻安徽黄山，东与省内金华、丽水、杭州三市相交。地理坐标为东经 118°01′～119°20′，北纬 28°14′～29°30′。东西宽 127.5km，南北长 140.25km，总面积 8841.12km2，是闽浙赣皖四省边际的中心城市。 本项目位于衢州市东港片区松涛路11号（厂区中心点：北纬28°55′50.59′′，东经118°56′24.84′′），厂区周边环境如下： 表2-1 本项目周边环境情况 序号; 方位; 现状. 1; 东; 浙江巨蓉实业有限公司. 2; 南; 东港五路，隔路为空地. 3; 西; 浙江华凯纸业有限公司. 4; 北; 浙江五星纸业有限公司. 建设项目地理位置详见附图1，建设项目周围环境概况见附图2。 2.2自然环境简况 2.2.1地质、地形、地貌 衢州市位于金衢盆地西段，地貌类型依次为河谷、平原、丘陵、低山和中山。东南部为仙霞岭山脉；西北及北部边缘为白际山脉南段和千里岗山脉的一部分；西部为低山、丘陵；中部为河谷平原。境内最高处海拔1500.3m，最低处海拔33m。 全市丘陵面积3224km2，由岗地、低丘和高丘组成；山地面积4336km2，由低山和中山组成：平原面积1289km2，主要的平原有衢江平原、开化金马平原等，盆地20余处，较大的盆地有金衢盆地、常山盆地和江山盆地。全境横跨北东—西南走向的江山—绍兴深断裂，分属扬子准地台和华南褶皱系两个一级大地构造单元，地质环境复杂，构造形态多样，地层及岩浆发育良好。境内主要构造有褶皱构造、断裂构造、构造盆地和火山构造。 2.2.2水文特征 衢州市河流绝大部分属于钱塘江水系，市境属钱塘江水系的流域面积 8332.6km2，占市域面积94.2%，属长江水系的流域面积515.8km2，占市域面积 5.8%。钱塘江水系的常山港（上游称马金溪）与江山港在衢州市市区西部的双港口汇合后称衢江，衢江由西向东横贯衢州市，流入兰溪市，汇合金华江后称兰江。衢江流域面积11138km2，干流长81.5km，河道比降0.47%。衢江：属钱塘江上游南支流，源于开化县，止于兰溪，主河道长232.9km，流域面积11138km2。衢江横贯衢州市区中东部，自双港口起，经衢州市西侧和北侧向东至龙游县中部出境，境内流域面积6030km2，主河道长81.5km，河道比将0.47%。 上山溪：又称罗樟源，是衢江支流之一，发源于衢江区大洲镇梅子岙，在衢江区樟潭镇缪家中央圩自然村汇入衢江，全流域总面积为157.8km2，主流长度为38.7km。4月中旬至七月上旬，受梅雨期影响为丰水期，七月上旬至十月上旬为枯水期。 下山溪：古称神塘源，钱塘江上游衢江支流，有两源，西源为大洲镇的石柱岭，东源为全旺镇的东东尖，两源在西垄口汇合后从樟潭街道大墩附近注入衢江。下山溪全长24 km，流域面积110.2 km2，河道比降9.70‰。 2.2.3气象特征 衢州市地处中亚热带夏干冬湿区，由于冬季受大陆气团控制，夏季受海徉气团影响，所以四季分明，降雨充沛。根据统计资料，其主要气象特征如下： 气温：年平均气温17.7℃，极端最高气温39.1℃，极端最低气温-4.9℃，最高月（七月）平均气温28.9℃，最低月（一月）平均气温5.2℃。 降水量：平均年降水量1643.2mm，最大月（五月）平均降水量228.8mm，最小月（十二月）平均降水量29.5mm。 风向风速：全年主导风向东北偏东风，占29.65%，次主导风向为东风，占12.02%。 年平均风速3.0m/s，年静风频率为8.98%，冬季最大。 相对湿度：年平均相对湿度79%，最大月（三、六月）平均相对湿度为82%，最小月（八月）平均相对湿度为76%。 蒸发量：年平均蒸发量1405.1mm，最大月（七月）平均蒸发量222.7mm，最小月（一月）平均蒸发量为45.8mm。 日照：年平均日照时数1630.2h，最长月（七月）平均日照时数为239h，最短月（二月）平均日照时数为68.9h。 衢州市春、夏、秋、冬和全年的各风向频率见图2-1，各风向所对应的平均风速见图2-2。 图2-1衢州市风向频率玫瑰图 图2-2衢州市风速频率玫瑰图 2.2.4土壤与植被 衢州市土壤类别有红壤土、水稻土、黄壤土、紫色土以及粗骨土等，土壤特征为“酸、瘦、粘”。衢州市土壤主要以红壤为主，约占土地总面积的46%，主要分布在海拔650m以下的低山丘陵；其次为水稻土，约占l7%，主要分布在江河两岸的冲积平原和垅间岗地，为目前主要耕作土地；再次为黄壤，约占15%，主要分布在600～650m以上的低中山地。 在全国和省级植被区划中，衢州市属“中亚热带常绿阔叶林北部亚地带植被区”，具有植被垂直分布明显、自然和人工植被并重两大特点。主要植被类型为常绿阔叶林、杉木林、马尾松林、常绿针、阔叶混交林以及经济林。全市森林覆盖率 约为65%，其分布很不平衡，南北山区覆盖率大75%，中部低海拔地区的覆盖率约为30%。 2.3衢州开发区分区规划 《衢州开发区分区规划（2011-2020年）》（2012.08）部分内容摘抄如下： 1、规划范围 本次分区规划用地范围，西至乌溪江、北至浙赣铁路、衢丽铁路，东至规划东环线，南到规划南环线，包括原东港分区规划范围（38.09km2，其中浙赣铁路以北0.42km2不在本次规划范围内）、乌溪江水域（0.87km2）及东拓区块（32.50km2）、南拓区块（13.84km2），总用地面积约为84.92km2。 2、规划期限 近期：2011—2015年；远期：2015—2020年。 3、功能定位 衢州产业拓展的战略空间，以装备制造业、新能源和电子信息产业为主导，集商贸服务、交通集散、居住等功能为一体的现代化产业新城。 浙江省先进制造业基地； 衢州市高新技术产业基地； 浙江省“大产业、大平台、大项目、大企业”建设的示范区和先行区。 4、规划结构 衢州开发区形成“两心三区网络多点”的空间结构。 “两心”为一主一次两个公共服务中心。一主为东港公共服务主中心，一次为横路公共服务副中心。 “三区”为东港开发区、南拓区块和东拓区块三个城市功能片区。 “网络”为以现状水系、廊道等生态空间为基底，联系各个功能区之间的网络状生态空间体系。 “多点”为根据居民出行方式和时间，形成的若干生活服务中心。 5、工业用地布局 规划工业用地主要为一类、二类工业用地，以发展装备制造、电子信息、新材料、新能源、新光源、高档特种纸等产业为主导。规划工业用地面积为4293.53hm2，占规划城市建设用地面积的53.86%。其中一类工业用地面积为1758.21hm2， 二类工业用地面积为2535.32hm2。 符合性分析： 本项目位于衢州市东港片区松涛路11号，位于规划中的二类工业用地，地块周边给水、排水、燃气等基础设施均已完善，可以满足本项目生产需要。本项目从事汽车配件生产，属于制造业，符合该区功能定位，生活污水与清洗废水经预处理后纳入园区污水管网，生产废气经处理后达标排放，污染较小，且项目的实施已通过衢州市工业投资项目咨询服务领导小组原则同意。因此，本项目的建设与基本规划相符。 2.4衢州市城市总体规划 根据《衢州市城市总体规划调整（2006~2020年）》，衢州市的产业发展与产业布局做了一定的调整，具体内容如下： 1、提出市区发展目标、发展策略和空间发展战略 发展目标为将衢州建设成为四省边际中心城市，生态园林城市。发展策略为提出产业转型升级发展策略、空间布局优化策略、土地集约利用策略以及特色提升优化策略。市区空间发展战略为中心集聚，梯度开发，发展中部，保护南北。 2、明确城乡居民点结构和规模 市区城乡居民点结构为“一心一环”、七“重”四“点”城乡居民点结构。“一心”指中心城区，“一环”主要是围绕衢州中心主城并且通勤时间在15分钟以内的9个城郊型城镇，包括石梁、航埠、华墅、廿里、大洲、全旺、高家、莲花、杜泽（含峡川）。七“重”即航埠镇、廿里镇、高家镇3个省级中心镇，杜泽镇（含峡川）、上方镇、大洲镇、与石梁镇4个重点镇，作为市区除中心城区之外的重点发展城镇。四“点”为全旺镇、莲花镇、湖南镇、华墅镇4个一般城镇。 3、提出市区产业发展规划引导 重点推进省级开发区和主要乡镇工业功能区建设，兼顾乡镇和农村产业发展需求，形成“一核三区多点”产业发展格局。“一核”即以中心城区为核心，重点发展先进制造业和现代服务业。“三区”以中部城乡发展区，南部和北部生态保护区，适度发展旅游业。“多点”是在廿里、航埠、高家、上方、大洲、杜泽（峡川）等设乡镇工业功能区，形成市区工业经济增长点。工业用地规模到2020年城镇工业用地总量为45-55平方公里，布局以城区和重点镇为主。 衢州城市工业用地发展规划以中心城市的绿色产业集聚区（分东、南两大片工业区）为主要载体，打造浙西地区的先进制造业中心。中心城区重点建设绿色产业集聚区，严格控制中心城区其它地区的工业布局（除少量无污染、占地少、吸纳劳动力多和附加值高的都市型工业企业）。 衢州东片工业区包括衢州经济技术开发区白沙工业园区、衢州经济技术开发区东港工业园区、衢江经济开发区、东港工业园区柯城工业园。重点发展工程机械、电气机械、汽车零部件、金属制品等内容的装备制造业，同时加快发展光伏太阳能、电子信息、高档特种造纸、精深食品加工、大型轻纺及其它轻工型加工业；限制化工、三类工业以及已经明确在其它园区重点布局的产业；允许发展符合环境要求和基础要素条件的其它产业。 衢州南片工业区包括衢州经济技术开发区金属制品园区、巨化工业区、衢州市高新技术园区。重点发展氟硅化学品以及氟材料、硅材料，开拓发展其他化工新材料，同时发展金属冶炼、金属制品和其它高技术、低污染的精细化工；限制食品、农产品加工以及已经明确在其它园区重点布局的产业。 规划符合性分析： 本项目位于衢州绿色产业集聚区衢州市东港片区松涛路11号（在衢州开发区分区规划图位置见附图4），属于衢州经济技术开发区东港工业园区，该区域为城市工业用地，重点发展工程机械、电气机械、汽车零部件、金属制品等装备制造业，并加快发展光伏太阳能、电子信息、高档特种造纸、精深食品加工、大型轻纺及其它轻工型加工业；本项目从事汽车配件生产，为汽车零部件加工，因此本项目建设符合衢州市城市总体规划要求。 2.5衢州绿色产业集聚区东港片区规划及规划环评 （1）规划范围 北至320国道，南至规划南环线，西至乌溪江，东至上山溪，总用地面积为28.07km2。 （2）规划期限 2017-2035年，近期为2017-2020年，远期为2021-2035年。 （3）规划目标定位 “生产、生活、生态”融合、“宜业、宜居、宜游”统一的现代产业新城；打造现代化产业区、两创经济先导区、产城融合示范区、生态文化展示区。 （4）规划规模 规划总用地规模为2807.46ha，其中城市建设用地2596.86ha（约占92%），规划总人口约11.27万人。 （5）规划用地布局 规划用地以工业用地、绿地与广场用地及居住用地为主，其中近期规划工业用地面积约占城镇建设用地总面积的 53%，居住用地面积约占城镇建设用地总面积的13%；远期规划工业用地面积约占城镇建设用地总面积的48%，居住用地面积约占城镇建设用地总面积的15%。 （6）产业发展规划 重点发展先进制造装备业、新材料、新能源、绿色食品等产业。产业布局共分为3个片区、8个组团，3个片区为东港一二期、东港中心区和东港南拓片区，8个组团包括乌溪江生活配套区组团、高新产业园组团、绿色食品与生物健康产业园组团、节能环保与智能装备制造组团、核心居住区组团、电子信息与智慧产业园组团、产业发展区组团、温泉小镇组团。 符合性分析： 本项目位于衢州绿色产业集聚区衢州市东港片区松涛路11号，属于产业布局中的东港片区，本项目从事汽车配件制造，为二类工业项目，符合衢州市东港片区规划要求。 2.6规划环评符合性分析 2018年8月衢州绿色产业集聚区管委会委托浙江省环境科技有限公司编制了《衢州绿色产业集聚区东港片区规划环境影响报告书》，并于2018年12月通过浙江省生态环境厅审查，审查意见浙环函[2018]537 号。本项目与规划环评符合性分析具体见表2-2。 符合性分析： 根据分析可知，本项目位于衢州绿色产业集聚区东港片区，用地性质属于二类工业用地；本项目产品为汽车配件，属于“C3670 汽车零部件及配件制造”，为二类工业项目，符合区域主导工业，项目实施后，“三废”和噪声采取适当的污染防治措施后能够达到规划环评中提出的相应污染物排放标准要求；另外通过预测分析可知，项目在采取适当的污染防治措施后，对周边环境影响较小，不会改变项目所在区域环境功能，符合“三线一单”的要求；项目新增污染物总量在区域内按比例进行替代平衡，符合规划环评中污染物总量管控要求。项目未列入东片工业发展优化准入区（0801-V-0-1）中的负面清单。项目符合开发区的空间准入标准、产业准入和行业准入要求。因此，本项目建设符合《衢州绿色产业集聚区东港片区规划环境影响报告书》相应要求。 2.7环境功能区划 本项目拟建地位于浙江省衢州市东港片区松涛路11号，对照《浙江省衢州市区环境功能区划》（2016年）可知，本项目位于东片工业发展环境优化准入区（0801-Ⅴ-0-1），具体环境功能区位置见附图5。 1、基本概况 该区为衢州市主城区中东部，主要位于衢江区，包括了衢州经济技术开发区白沙工业园区、衢州经济技术开发区东港工业园区、衢江经济开发区、东港工业园区柯城工业园等较为成熟的工业发展区块之外，还包括现有工业区块东部及南部部分区域。区域范围东至乌溪江东岸，北至浙赣铁路-川汇路-衢江，东至石安线，南至塔山陇水库。区域总面积约64.25km2。该区块重点发展工程机械、电气机械、汽车零部件、金属制品等内容的装备制造业，同时加快发展光伏太阳能、电子信息、高档特种造纸、精深食品加工、大型轻纺及其它轻工型加工业。 2、主导功能计目标 环境功能定位：提供健康、安全的生活和工业生产环境，保障人群健康安全。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838）Ⅳ类标准或达到相应功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095）二级标准；土壤环境质量保持本地状态；噪声环境质量达到《声环境质量标准》2类标准或相应功能区要求。 生态保护目标：城镇人均公共绿地面积达到12平方米以上。 3、管控措施 （1）除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 （2）新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 （3）严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 （4）优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 （5）禁止畜禽养殖。 （6）加强土壤和地下水污染防治与修复。 （7）最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 4、负面清单 禁止新建、扩建三类工业项目。 符合性分析：项目位于衢州经济技术开发区东港工业园区，属于汽车零部件及配件制造，根据《浙江省衢州市区环境功能区划》（2016年）中“工业项目分类目录”，本项目不属于三类工业项目，不在该区块负面清单内。 因此，项目符合《浙江省衢州市区环境功能区划》（2016年）的要求。 2.8项目依托区域环保配套设施情况 1、市政污水处理厂概况 本项目食堂废水经隔油、生活污水经化粪池、清洗废水经隔油沉淀预处理后一起纳入园区污水管网，近期经东港污水处理厂处理达标后排入上山溪；远期待城东污水处理厂三期建成后，纳入城东污水处理厂三期处理达标后排入衢江。 （1）东港污水处理厂 东港污水处理厂位于东港功能区 320 国道南侧、上山溪西侧，占地面积 1.40 亩，设计能力为2万 t/d，一期建设规模为1万 t/d，实际处理量为8000t/d，污水收集范围为东港工业园区东片区，东到上山溪，西至金秋中路，北靠浙赣铁路，南到衢化的绿化隔离带。目前东港污水处理厂已正式运行，该区块废水已纳入东港污水处理厂处理。 污水处理厂采用“硅藻土物化+二级曝气生物滤池法”处理工艺，设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。处理尾水就近排入上山溪。采用岸边排放方式，排放口位于东港污水处理厂厂址旁。东港污水处理厂设计进出水水质见表2-3。 表2-3 东港污水处理厂设计进出水水质（单位mg/L） 项目; BOD5; CODCr; SS; NH3-N; TN. 设计进水水质; 220; 450; 250; 25; 5. 设计出水水质; ≤10; ≤50; ≤10; ≤5(8)*; ≤0.5. 注：*括号外为水温＞12℃控制指标，括号内是水温≤12℃控制指标。 据了解，东港污水处理厂由于 2#泵站输送和雨、污管网并串问题，污水处理量忽高忽低，水质水量波动较大，氮、磷指标偶有超标现象（污水厂无脱氮除磷工艺，主要依靠企业预处理）。2018 年衢州绿色产业集聚区投入了 1500 余万元完成了东港污水处理厂技改项目、系统设备更新维修项目、污泥处置项目建设，另有园区污水管网改造工程等多项内容，其中技改项目于 2018 年 12 月底完成主体工程建设，2019 年 1月完成调试，2019 年 2 月 1 日完成东港污水处理厂整体环保验收。 根据规划，衢江区加快城东污水处理厂扩建，建成后东港片区污水全部送至城东污水处理厂三期工程处理。 （2）城东污水处理厂三期工程概况 按照东港工业园区及衢江区的空间发展规划，衢州桑德绿发水务有限公司投资51218.26 万元，利用位于衢江区信安大道以南，经三路以东，经四路以西，东迹大道现有城东污水处理厂以北 120 亩土地，实施衢州市城东污水处理厂（三期）建设项目。该项目环评于 2018 年 3 月 2 日通过衢州市环保局审批（衢环建[2018]9 号）。三期工程新增规模 10 万 m3/d，处理工艺采用“预处理+水解酸化+A2O+深度处理”，主要处理东港工业园区及衢江区企业排水及部分生活污水。进水主要为安成污水处理厂（电镀）废水、造纸园区废水、纺织废水、南拓片区生活污水及衢江区工业废水。出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，排放口设置在衢江河流中心。 根据衢州市人民政府[2017]23 号及[2017]24 号文件，城东污水厂三期项目完成后，现东港污水处理厂和沈家污水处理厂改为污水泵站。三期扩建规模为新增10万m3/d，计划于2020年完成建设。三期建成投入运营后，城东污水处理厂总的处理规模为15万m3/d。 城东污水处理厂三期工程污水处理工艺见下图。 图2-3 城东污水处理厂三期工程污水处理工艺流程图

表2-2  规划环评符合性分析一览表

| 序号 | 类别 | 主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态空间 | 生态空间清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合。 本项目用地位于衢州经济技术开发区东港工业园区，项目属于二类工业项目，利用工业用地进行生产。项目废气污染环节布置远离居民区。项目采用先进工艺和装备，污染物排放水平达到国内先进水平。 |
|  |  | 生态空间名称及编号 |  |  |  |  |  | 管控要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状用地类型 |  |  |
|  |  | 东片工业发展环境优化准入区（0801-Ⅴ-0-1） |  |  |  |  |  | 1.除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 3.严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 4.优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 5.禁止畜禽养殖。 6.加强土壤和地下水污染防治与修复。 7.最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。负面清单：禁止新建、扩建三类工业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一、二类工业用地、部分行政办公用地、村庄建设用地、供电用地 |  |  |
|  |  | 环境准入条件清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 环境准入条件 | 区域 |  | 分类 |  |  |  | 行业清单 |  |  |  |  |  | 工艺清单 |  |  |  | 产品清单 |  |  |
|  |  | 所有产业区块0801-V-0-1 |  | 禁止准入产业 |  | / |  | 新建、扩建三类工业项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 列入国家产业结构调整指导目录限制类和淘汰类项目、外商投资产业指导目录限制类和禁止类项目以及浙江省淘汰落后生产能力指导目录项目； 具有明显恶臭难以治理的项目、高污染高排放项目以及环保安全风险高危项目； 万元工业增加值综合能耗高于衢州市 2020 年万元工业增加值综合能耗控制指标（1.75 吨标煤）的项目，能源消费总量和煤炭消费总量直接影响衢州市“十三五”目标任务完成的项目（重特大“一事一议”项目除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合。 项目属于二类工业； 产品、设备、工艺均 未列入国家、省限制类、淘汰类项目；根据企业提供设计资料，万元工业增加值综合能耗低于1.75吨标煤；项目设有注塑、焊接等工艺，注塑工序产生的有机废气仅少量排放，焊接废气经处理后，可满足相关排放标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 大量排放VOCs、HCl、氨的产品或项目；涉及使用剧毒高毒物质的项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿色食品与生物健 康产业园0801-V-0-1 |  | 禁止准入产业 |  | 农副食品加工业食品制造业 |  | 一般食品加工项目、畜禽屠宰项目 |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  | 不涉及 |
|  |  |  |  |  |  | 医药制造业 |  | 化学药品制造；生物、生化制品制造，包括化学原料药项目，医药中间体以及发酵类制药、 提取类制药和科技含量、 附加值不高的生物制药项目 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 限制准入产业 |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 3 | 污染物排放标准 | 废气 |  | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《轧钢工业大气污染排放标准》（GB28665 -2012） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合。 项目废水、废气经处理后达到相应标准限值；固废经妥善处置后对环境影响较小。噪声能够做到厂界达标 |
|  |  | 废水 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）；《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/ 844-2011）、《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）、《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）、浙环函〔2014〕159 号《关于钱塘江流域执行国家排放标准水污染物特别排放限值的通知》中有关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噪声 |  | 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 固废 |  | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告 2013年第36 号），《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告2013年第36号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行业 |  | 《电镀污染物排放标准》（GB1900-2008）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 环境质量管控标准 | 污染物排放总量管控限值清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标 |  | 水污染物总量管控限值 |  |  |  |  |  | 大气污染物总量管控限值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物管控总量限制（t/a） | 符合。 本项目新增污染物总量在区域内进行替代平衡 |
|  |  |  |  | CODcr（t/a） |  |  | NH3-N（t/a） |  | TP（t/a） | SO2（t/a） |  |  | NOx（t/a） |  | 烟粉尘（t/a） |  | VOCs（t/a） |  |  |  |
|  |  | 近期规划 |  | 356.95 |  |  | 35.69 |  | 3.57 |  | 2.62 |  | 81.94 |  | 31.87 |  | 62.77 |  | 1800 |  |
|  |  | 远期规划 |  | 484.71 |  |  | 48.47 |  | 4.85 |  | 2.86 |  | 105.93 |  | 18.62 |  | 67.08 |  | 2600 |  |
| 5 | 行业准入标准 | 环境准入指导意见 |  |  | 《关于印发 〈浙江省生活垃圾焚烧产业环境准入指导意见（试行）〉 等 15 个环境准入指导意见的通知》（浙环发〔2016〕12 号），《浙江省制革产业环境准入指导意见（修订）》、《浙江省废纸造纸产业环境准入指导意见（修订）》、《浙江省印染产业环境准入指导意见（修订）》、《浙江省电镀产业环境准入指导意见（修订）》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目不涉及 |
|  |  | 行业准入条件 |  |  | 纸产业发展政策》（国家发改委公告 2007 年 第 71 号）、《制革行业规范条件》（工信部公告 2014 年 第 31 号）、《电镀行业规范条件》（工信部公告 2015 年第 64 号）、《印染行业规范条件（2017 版）》（工信部公告 2017 年第 37 号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 现有问题整改 | 类别 |  |  | 主要问题 |  |  |  |  |  |  |  | 整改建议/解决方案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产业 结构 布局 | 产业结构 |  | 1）产业结构不是很合理，传统产业所占比例较大，存在一些污染较重企业或工序，如制革、电镀、造纸等，需加快转型升级步伐； 2）产业结构布局相对分散，不同企业、不同行业间缺乏联系与分工，未能形成上下游延伸的产业链，无法产生产业集聚效应。 |  |  |  |  |  |  |  | 1）根据规划，重点发展先进装备、新能源、信息技术、健康等产业，加强产业技术创新，推广绿色智能制造模式，加快产品高端化发展；加快制革、电镀、造纸等传统产业转型升级，引导制革、电镀等高污染企业以及其他低产、低效企业的用地置换，促进低碳循环化改造和节能减排；应严格禁止污染产业及工序的引入。 ### 2）重点发展壮大市场前景好、产业关联度大的特色优势产业，引进产业上下游项目及关联项目，构建生态循环低碳型产业链。 |  |  |  |  |  |  | 本项目不涉及 |
|  |  |  | 空间布局 |  | 1）存在不同行业间相互混杂的问题，功能分区不明确，未形成行业集聚效应；尤其是食品制造、生物医药生产企业周边布局有造纸等污染企业，存在环境隐患。 2）存在居住与工业用地混杂的情况，未实现污染产业与居住区等敏感点的有效分隔，主要是东港片区闹桥一带、省一监、潘家垅、横路后村、百家仓、碧桂园、维拉小镇等居民区附近，有较多的二、三类工业企业，存在着较大的环境风险。同时这些污染相对较重的三类工业企业（包括制革、造纸、电镀等），远期规划用地类别均为一、二类工业用地，需要转型升级。 |  |  |  |  |  |  |  | ### 1）以产城融合为导向，以贯彻落实规划的产业空间布局为契机，加快东港片区功能片区划分与建设，推进行业集聚；对不符合片 区主导功能定位、污染较重的企业进行整治提升与转型升级（详见规划环评表 3.7.4-2）。 ### 2）加快东港片区绿地系统和景观格局建设，结合高污染企业以及其他低产、低效企业的用地置换，在居住用地与工业用地间形成有效阻隔，实现生活、生产、生态空间的融合共生。 |  |  |  |  |  |  | ### 符合。 ### 对照规划环评中的表3.7.4-2，本项目未列入该表内。根据厂区平面布置，项目附近无居民区 |
|  |  | 环境 质量 | 水环 境质 量 |  | 坞垄沟作为地表水体，直接连通乌溪江，其水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准不合适；个别点位地下水有超标现象。 |  |  |  |  |  |  |  | ### 对坞垄沟进行截污纳管和清淤整治，参照其他排渠逐步提升水质控制标准；进一步加强地下水监测，对区内企业地下水污染防治措施落实情况进行全面排查整改。 |  |  |  |  |  |  | ### 符合。 ### 本项目外排废水经厂内废水处理设施预处理后，纳入市政管网，不排入坞垄沟 |
|  |  |  | 大气 环境 质量 |  | 近年来区域环境空气质量正在逐步改善中，但 PM10、PM2.5等因子仍存在超标现象；HCl、NH3 等特征污染物占标率较高，近几年的环境信访投诉也主要集中在大气扰民。 |  |  |  |  |  |  |  | ### 1）深入实施区域大气污染防治行动计划，东港片区应重点加强对道路扬尘和建筑施工扬尘的污染控制，同时继续加大区内企业的污染物排放管控。 ### 2）贯彻落实衢州市治气攻坚战行动方案，巩固锅炉整治成果，原则上城市建成区不新建以生物质为燃料的锅炉；到 2020 年，全市全面淘汰 10 蒸 t/h 及以下燃煤锅炉，基本淘汰 35 蒸 t/h 及以下燃煤锅炉和中小型煤气发生炉，所有 35 蒸 t/h 以上高污染燃料 ### 锅炉全部达到超低排放限值要求。持续推进巨化集团公司、元立公司的废气治理，深化挥发性有机物治理与减排，实施全域扬尘治理攻坚行动，深化机动车污染防治。 |  |  |  |  |  |  | ### 符合。 ### 本项目采用天然气和电为能源，天然气属于清洁能源；焊接烟尘经收集后排放，最大限度减少挥发性有机废气产生和排放 |
|  |  | 污染防治与环境保护 | 环保 基础 设施 |  | 区域现状污水处理厂能力不足，无法满足污水处理需求，部分企业污水尚未纳管；现有污水管网还存在老旧、敷设未全覆盖等问题，截污纳管工作有待加强。 |  |  |  |  |  |  |  | ### 加快推进城东污水处理厂建设，以及东港片区配套污水管网建设；近期进一步做好沈家及东港污水处理厂服务范围内的截污纳管工作，加强污水厂的运行管理，确保收集废水得到有效处理。 |  |  |  |  |  |  | ### 符合。 ### 本项目废水近期纳入东港污水处理厂处理 |
|  |  |  | 企业 污染 防治 |  | 根据最新环评及现场调查，部分企业存在三废处置不规范、相关污染防治措施不到位、未配套废水在线监测系统等问题。 |  |  |  |  |  |  |  | ### 1）引导制革、电镀等高污染企业的用地置换，以及造纸、化工等企业的转型升级，近期进一步提升生产工艺技术装备和环保装备要求，加强各类废气的收集处理；同时完善清污分流、废水预处理和在线监测系统，规范各类废物的收集处置以及物料的存放。 ### 2）加强对企业的巡查以及管理，加大对三废处置设施无故停用、不规范设置等行为的处罚力度，确保稳定达标排放 |  |  |  |  |  |  | ### 符合。 ### 现有项目废气、废水 ### 处理设施正常运转， ### 根据竣工验收和环评期间监测数据，现有项目废气、废气排放达标；建有规范的危废暂存场所 |
|  |  |  | 风险 防范 措施 |  | 1）片区内部分居民区附近，有较多的二、三类工业企业，存在着较大的环境风险。 2）部分企业事故应急池、雨水收集池等应急防范设施不到位，未编制环境风险应急预案。 |  |  |  |  |  |  |  | ### 1）加快绿地系统和景观格局建设，结合高污染企业以及其他低产、低效企业的用地置换，在居住用地与工业用地间形成有效阻隔。 ### 2）督促企业规范应急池设置，及时编制更新环境风险应急预案。 |  |  |  |  |  |  | ### 基本符合。 ### 企业现有项目已经编制应急预案，并已备案，且建有事故应急池。要求结合本次项目实施，即时更新应急预案，并建设足够容积应急设施 |
|  |  | 资源利用 | 土地资源利用 |  | 整体土地利用效率较低，低于衢州绿色产业集聚区平均值，与其他园区存在一定的差距。 |  |  |  |  |  |  |  | ### 1）通过实施强制淘汰、改造计划，引导制革、电镀等高污染企业以及其他低产、低效企业的用地置换，盘活存量用地，进一步提高土地产出效率。 ### 2）结合产业转型升级，逐步淘汰区内现有高水耗、高能耗、低效益项目；对于清洁生产水平一般的企业，进行技术改造。 ### 3）严格按照环境准入条件清单要求，禁止高能耗、高水耗产品及项目的引入。 |  |  |  |  |  |  | ### 本项目不涉及 |
|  |  |  | 水资源利用 |  | 部分行业及企业水资源利用率较低，新鲜水用量大，单位水耗较高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 能源利用 |  | 部分行业及企业单位工业产值能耗较高，能源利用率低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 规划方案优化调整建议 | 类型 |  |  | 规划内容 |  |  |  |  |  |  |  | ### 调整建议 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规划布局 | 产业布局 |  | 规划整个片区布置有一、二类工业用地。 |  |  |  |  |  |  |  | ### 整个片区尽量布置废气排放量小的企业，并设置合适的大气环境防护距离。 |  |  |  |  |  |  | ### 符合。本项目主要废 ### 气为挥发性有机废气和粉尘，排放量小，不用设置大气环境防护距离。 |
|  |  | 环保基础设施规划 | 污水集中处理规划 |  | 规划东港片区采用雨污分流的排水体制。全部废水纳管后均送城东污水厂集中处理。对已建成污水管道系统进行完善。 |  |  |  |  |  |  |  | ### 加快城东污水处理厂及配套管网建设， 同时加快东港片区内已开发区块截污纳管工作及污水管网、泵站的改造，确保各类废水得到收集处理。 |  |  |  |  |  |  | ### 符合。本项目废水近期纳入东港污水处理厂处理，远期纳入城东污水处理厂处理。 |
|  |  |  | 供水设施规划 |  | 规划新建衢州市第四水厂、 东港第二工业水厂，规划期采用第四水厂、东港第二工业水厂、东港加压泵站联合供水，大部分地块采用管网直接供水，部分地势较高区域需采用加压供水。 |  |  |  |  |  |  |  | ### 结合新水厂建设对分质供水进行统筹规划， 密切关注东港片区企业进驻和居住区建设情况，尽快完善配套管网的敷设 |  |  |  |  |  |  | ### 现有水厂能够满足本 项目需求。 |

# 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状评价 1、基本污染物环境质量现状 根据衢州市环境监测站的数据分析（具体见表3-1），2018年衢州市SO2、NO2、 PM10、PM2.5年平均质量浓度占标率分别为13.9%、80.4%、77.2%、95.1%，均未超出标准限值；SO2的第98百分位数日平均质量浓度、NO2的第98百分位数日平均质量浓度、PM10的第95百分位数日平均质量浓度、PM2.5的第95百分位数日平均质量浓度、CO的第95百分位数日平均质量浓度和O3的第90百分位数8h平均质量浓度占标率分别为13.1%、80.8%、70.2%、97.3%、28.7%、95.0%，均未超出标准限值。因此，本项目所在地衢州市属于环境空气质量达标区。 表3-1衢州市2018年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 33.29; 35; 95.1; 达标. 第95百分位数日平均; 73; 75; 97.3; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54.07; 70; 77.2; 达标. 第95百分位数日平均; 105.33; 150; 70.2; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 32.17; 40; 80.4; 达标. 第98百分位数日平均; 64.67; 80; 80.8; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 8.33; 60; 13.9; 达标. 第98百分位数日平均; 19.67; 150; 13.1; 达标. CO; 第95百分位数日平均; 1148; 4000; 28.7; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 152; 160; 95.0; 达标. 注：上表中现状浓度为衢州市环保大楼、实验学校和衢州学院3个监测点位的浓度平均值。 2、其他污染物环境质量现状 本次报告引用浙江瑞启检测技术有限公司于2018年5月5日~5月11日的非甲烷总统监测数据，对项目所在区域大气环境质量现状进行简单分析评价。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 点位名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1#徐八垅村; 689561; 3204254; 非甲烷总烃; 2018.5.5~11; 北; 2200. 2#东埂村; 686675; 3202882; 非甲烷总烃; 西北; 2500. 表3-3 其他污染物环境质量现状表 点位名称; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准/(μg/m³); 监测浓度范围/(μg/m³); 最大占标率浓度/%; 超标频率/%; 达标情况. X; Y. 1#徐八垅村; 689561; 3204254; 非甲烷总烃; 1小时; 2000; 130~660; 33; 0; 达标. 2#东埂村; 686675; 3202882; 非甲烷总烃; 1小时; 2000; 120~600; 30; 0; 达标. 从上表可以看出，监测期间各监测点非甲烷总烃现状监测值的最大浓度占标比均小于1，可见监测期间项目所在地非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司，中国环境科学出版社）中的一次值 3.1.2地表水质量现状评价 近期，本项目废水经预处理后纳入东港污水处理厂，处理后排入上山溪，最终汇入衢江。 为了解纳污水体上山溪环境质量现状，本次环评引用衢州中环检测科技有限公司于2019年4月对东港污水处理厂下游上山溪水质监测进行分析，检测报告编号HQY19041203。 引用监测数据统计结果见表3-4。 表3-4 地表水检测数据统计一览表（单位：mg/L，pH为无量纲） 采样时间; 监测项目. pH; DO; CODMn; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 2019.04.12; 10:46; 7.13; 8.14; 3.50; 2.0; 0.355; 0.098; 0.024. 13:26; 7.42; 7.53; 4.68; 3.0; 0.282; 0.131; 0.030. 2019.04.13; 09:46; 7.55; 8.49; 3.20; 2.7; 0.290; 0.113; 0.026. 13:52; 7.46; 7.86; 4.03; 2.2; 0.271; 0.139; 0.035. 2019.04.14; 09:02; 7.19; 8.22; 3.37; 2.3; 0.248; 0.131; 0.020. 13:06; 7.38; 7.53; 3.18; 2.0; 0.268; 0.114; 0.026. 标准值; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05. 由上表可以看出，东港污水处理厂附近上山溪各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 3.1.3声环境质量现状评价 为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价委托浙江环资检测科技有限公司于2019年12月6日对项目厂界四周进行监测，监测结果具体见表3-5。 表3-5 声环境质量监测结果统计表（单位：dB（A）） 监测位置; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 达标情况; 监测值; 标准值; 达标情况. 厂界北B1; 58.2; 65; 达标; 46.8; 55; 达标. 厂界东B2; 59.3; 65; 达标; 49.1; 55; 达标. 厂界南B3; 58.2; 65; 达标; 44.0; 55; 达标. 厂界西B4; 57.5; 65; 达标; 46.5; 55; 达标. 根据表3-5监测结果，项目厂界四周声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据区域环境功能区划及建设项目所在地的环境状况，本项目的主要环境保护目标见下表3-6。 表3-6 建设项目主要保护目标一览表 序号; 环境要素; 名称; 坐标（m）; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 与厂界距离; 环境功能区; 保护要求. x; y. 1; 环境空气; 东港街道凤凰社区; 姜庄村; 690850; 3202828; 居住区; 约320人; 东北; 约1900m; 环境空气功能区二类区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 2; 后垄张村; 690762; 3202638; 居住区; 约270人; 东北; 约1650m. 3; 诸家村; 691163; 3202852; 居住区; 约500人; 东北; 约2200m. 4; 维拉小镇; 691174; 3202946; 居住区; 约1400人; 东北; 约2600m. 5; 时代花园; 688785; 3202436; 居住区; 约/770人; 西北; 约500. 6; 衢州市实验幼儿园东港分园; 691802; 3202941; 文化区; 师生约340人; 东; 约790m. 7; 浙江省第一监狱; 688522; 3202386; 行政区; -; 西; 约450m. 8; 潘家垄村; 690111; 3202027; 居住区; 约700人; 东; 约1300m. 9; 东南时代城; 688776; 3200799; 居住区; 约1700人; 西南; 约1030m. 10; 东港街道野鸭垅村; 杨梅岗村; 690932; 3200833; 居住区; 约600人; 东南; 约1800m. 11; 东港街道闹桥村; 闹桥村; 688468; 3202734; 居住区; 约1055人; 西北; 约990. 12; 航船斗; 688669; 3203121; 居住区; 西北; 约1400. 13; 六家垄; 689104; 3203748; 居住区; 北; 约1800. 14; 樟潭街道徐尚村; 徐八垄村; 689614; 3204236; 居住区; 约820人; 北; 约2300. 15; 王家山岩; 690414; 3203625; 居住区; 东北; 约2300m. 16; 上田铺; 690628; 3203791; 居住区; 东北; 约2400m. 17; 石塘井; 690969; 3203880; 居住区; 北; 约2700m. 18; 东港街道; 东港小学; 691503; 3201881; 文化区; 规划班级48个; 东; 约2300m. 19; /; 东埂村; 686605; 3202890; 居住区; 约300人; 西北; 约2500m. 20; 地表水; 上山溪; -; -; 河流; 小河; 东; 约4700m; 农业用水区; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 21; 乌引渠; -; -; 河流; 小河; 东; 约1000m. 22; 乌溪江; -; -; 河流; 小河; 西; 约1500m.

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 （1）环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所属区域大气属于2类功能区划，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准编制详解》中的有关说明取值。具体标准限值见表4-1所示。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/Nm3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （二级）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/Nm3. 1小时平均; 10. NMHC; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准编制详解》. （2）地表水环境 项目纳污水体为上山溪，上山溪水流汇入衢江。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），上山溪属于钱塘75，目标水质为Ⅲ类，衢江属于钱塘14，目标水质为Ⅲ类，衢州市区水环境功能区划图见附图9。故项目上山溪和衢江地表水均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，具体见下表。 表4-2 地表水环境质量标准 序号; 标准因子; Ⅲ类标准限值; 单位. 1; pH; 6~9; 无量纲. 2; DO; ≥5; mg/L. 3; CODCr; ≤20; mg/L. 4; CODMn; ≤6; mg/L. 5; BOD5; ≤4; mg/L. 6; 氨氮; ≤1.0; mg/L. 7; 总磷; ≤0.2; mg/L. 8; 总氮; ≤1.0; mg/L. 9; 挥发酚; ≤0.005; mg/L. 10; 石油类; ≤0.05; mg/L. （3）声环境 项目所在区域规划功能为工业生产、仓储物流，属于需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域，区域声环境执行3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准（单位：dB（A）） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2 污染物排放标准 （1）废气 项目颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的新污染源二级排放标准，非甲烷总烃厂区内无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。具体标准限值详见表4-4~4-5。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放 速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 排气筒 高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; GB16297-1996表2. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0; GB16297-1996表2. 表4-5 厂区内VOCs无组织排放限值标准 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点任意一次浓度. 食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准（基准灶头数=2），详见表4-6。 表4-6 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，<3. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，<5.00. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除率（%）; 60. 注：单个灶头基准排风量为2000m3/h。 （2）废水 本项目食堂废水经隔油、生活污水经化粪池、清洗废水经隔油沉淀预处理，纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准，通过污水管网进入东港污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 类标准后排放，其中COD、氨氮、总氮、总磷执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1排放限值，最后排入上山溪。各污染物指标具体见下表。 表4-7 污水处理厂接管与排放标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 处理指标; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 石油类. 三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 35; 100; 20. 一级A标; 6~9; 40; 10; 10; 2（4）; 1; 1. （3）噪声 本项目施工期厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准。具体标准限制见表4-8 表4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（单位：dB（A）） 昼间; 夜间. 70; 55. 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准限值见表4-9。 表4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（单位：dB（A）） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固体废物 一般工业固体废弃物的暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单； |
| 总 量 控 制 指 标 | 4.3总量控制 1、总量控制原则 总量控制是我国环境保护与管理的有效方法。污染减排是调整经济结构、转变发展方式、改善民生的重要抓手，是改善环境质量、解决区域性环境问题的重要手段。“十三五”期间总量控制指标为化学需氧量、氨氮、工业粉尘、二氧化硫、氮氧化物以及挥发性有机物。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）第八条规定：“新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。” 根据《浙江省工业污染防治“十三五”规划》（浙环发[2016]46号），杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴等环杭州湾地区重点控制区及温州、台州、金华和衢州等设区市，新建项目涉及VOCs排放的，实行区域内现役源2倍削减量替代，舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。 2、总量控制建议值 本项目生产过程中产生少量清洗废水与生活废水。故本项目实施后，纳入总量控制要求的主要污染物是COD、氨氮、粉尘、非甲烷总烃。根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号文）以及《浙江省工业污染防治“十三五”规划》（浙环发[2016]46号）规定，本项目产生的COD、氨氮、粉尘、非甲烷总烃需进行区域替代削减，替代削减比例为1:2。总量控制情况见下表。 表4-10 本项目总量控制情况（单位：t/a） 序号; 污染物名称; 预计排放量; 削减比例; 区域替代削减量; 总量控制建议值. 1; COD; 0.0312; 1:2; 0.0624; 0.0312. 2; 氨氮; 0.0016; 1:2; 0.0032; 0.0016. 3; 粉尘; 0.015; 1:2; 0.03; 0.015. 4; 非甲烷总烃; 0.0245; 1:2; 0.049; 0.0245. 根据衢州市排污权有偿使用和交易工作的要求，公司新增污染物排放量通过排污权交易的方式取得。 |

# 5、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述 项目散热器生产工艺： 图5-1项目散热器生产工艺及产污染流程图 项目冷凝器、中冷器生产工艺： 图5-2项目冷凝器、中冷器生产工艺及产污染流程图 工艺流程说明： 汽车散热器由冷却用的散热器芯体、进水室、出水室主要三大部分组成，散热器芯体为管带式，是由波纹散热带和散热管相间排列焊接而成，其中散热管外购，散热带是由厂内设备加工。冷凝器和中冷器无进出水室，其余工序同散热器的生产。各生产工艺流程及排污节点简述分析如下： （1）冲压：根据产品生产要求将原材料铝板进行冲压打孔成型而成主板和侧板，该过程于1#生产厂房内完成，生产过程中将有铝材下角料（S1）产生，属一般固废，暂存于车间内，定期外售综合处理。 （2）注塑；水室由注塑机加工完成，材料为PA66，生产在密闭的注塑机内进行。该过程中有注塑废气（G1）产生。 （3）散热片：外购铝带用翅片机加工而成散热片。 （4）钎焊：工件进氮气保护焊炉（简称NB炉），该炉体为封闭结构，工件在 600℃左右焊接，焊剂熔化为无数焊点将散热带、散热管与护板焊接为一个整体， 焊接过程中如果炉内含氧量偏高，则工件焊接出来后会出现较为严重的氧化现象， 不能使用，因此为控制炉内的含氧量，在上述整个过程中，向炉内连续冲入氮气以保护工作，并使用氧浓度分析仪进行实时监测， 确保炉内含氧量控制在70ppm以下。焊接产生粉尘（G2）。 （5）组装：主要将主板、侧板、散热器芯体和水室扣压完成。 （6）检测、入库：采用气压进行成品密封性检测，不合格产品进行返修，合格产品经人工包装入库 （7）清洗：项目设置超声清洗机2台对工件进行表面清洗，清洗工序需加入清洗剂，以去除工件表面油污。该过程会产生清洗废液（W1）。 5.2主要污染工序 本项目主要污染因子见表5-1。 表5-1项目运营期主要污染因子 污染类别; 污染物名称; 产污工序; 排放源; 排放因子. 废气; 注塑废气（G1）; 注塑; 1#生产厂房; 挥发性有机气体. 钎焊（G2）; 焊接; 2#生产厂房; 颗粒物. 噪声; 设备噪声; 生产设备; 机械设备噪声; 连续等效A声级. 废气处理装置; 风机噪声. 固废; 边角料（S1）; 冲压; 1#生产厂房; 金属边角料. 生活垃圾（S2）; 职工生活; 职工生活; 一般固废. 废水; 清洗废水（w1）; 清洗; 1#生产厂房; 清洗废水. 生活废水（w2）; 职工生活; 职工生活; 生活废水. 5.3施工期污染源强分析 5.3.1 施工期污染因子分析 本项目拟建地位于衢州市东港片区松涛路11号，在地块上新建厂房等构筑物，施工期工程建设活动主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装工程以及工程验收等，其主要过程和产污环节见图5-3。 图5-3工程建设施工流程及产污环节图 施工期产污情况及污染物种类： （1）基础工程 在基础工程施工阶段（包括挖方、填方、地基处理、基础施工等），将产生局部水土流失、施工机械设备噪声（混凝土输送泵、打桩机、装载机运行）、施工机械设备尾气、施工设备（搅拌机等）清洗产生的施工废水、施工弃土和施工扬尘。 （2）主体工程 在主要工程施工过程中将产生混凝土输送泵、混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械的运行噪声；运输过程中的扬尘等环境问题。 （3）装修工程 在对建筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），钻机、电锤、切割机等产生噪声，油漆和喷涂产生废气、粉尘，废弃物料及施工人员生活污水。 （4）设备安装 在设备安装时（电路、生产设备、环保设备安装等），电锤、叉车、起重机等产生的噪声，设备安装时产生的包装废物及施工人员生活垃圾和生活污水。 综上，在施工期，存在着施工扬尘、施工弃土、施工设备尾气、施工噪声、施工废水（施工设备清洗）、施工人员生活污水和生活垃圾以及视觉景观、环境安全等因素对环境的影响。这些影响在整个施工过程中均存在，但在不同施工阶段，其影响的强度有所不同。 5.3.2 施工期污染源强分析 1、废气 施工期大气污染物主要为施工扬尘、施工车辆汽车尾气等。 表5-2 施工期大气污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称. 1; 土方挖掘、土方回填及堆放; 场界内、堆存点; 扬尘. 2; 建材搬运及堆放; 场界内、堆存点; 扬尘. 3; 施工垃圾清理及堆放; 场界内、堆存点; 扬尘. 4; 工程机械及运输车辆; 场界内、道路; 扬尘、尾气. 5; 风力; 场界内、道路; 扬尘. 在整个施工期，产生扬尘的作业有平整土地、打桩、开挖土方、道路铺浇、材料运输和装卸等过程。施工扬尘的产生量与许多因素有关，而且与施工期的管理直接相关，较难进行估算，在此不作详细分析。 施工机械、施工车辆运行过程中产生CO、HC、NOx等废气。建筑机械设备及发电机使用因具体施工情况不同而差异较大，其运行产生的废气较难进行估算，故在此不进行废气估算。 2、废水 施工期废水主要来自于土建施工期间产生的砂浆废水、施工机械冷却排污水和清洗废水以及施工人员产生的生活污水等。 砂浆废水主要来自于浇筑水泥工段，排放量较难估算，主要污染因子为SS。施工机械冷却排污水和清洗废水，排放量较难估算，主要污染因子为石油类。该类施工废水经现场隔油沉淀后回用于场地降尘、绿化用水等。 建设单位应管理好施工人员生活污水的排放，施工期场地应设置临时厕所和化粪池，厕所废水经化粪池处理后纳入园区污水管网，经东港污水处理厂处理后排放。 3、噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声，其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关，还与施工队伍的管理等有关。 建设期主要施工机械设备的噪声源强见下表。 表5-3 主要施工机械设备噪声值 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m; 施工设备名称; 距声源5m; 距声源10m. 液压挖掘机; 82~90; 78~86; 振动夯锤; 92~100; 86~94. 轮式装载机; 90~95; 85~91; 打桩机; 100~110; 95~105. 推土机; 83~88; 80~85; 静力压桩机; 70~75; 68~73. 移动式发电机; 95~102; 90~98; 混凝土输送泵; 88~95; 84~90. 各类压路机; 80~90; 76~86; 商砼搅拌车; 85~90; 82~84. 4、固废 本项目施工期间产生的固体废物主要包括剩余各种土方、建筑及装修垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。 施工过程中产生的土方、建筑、装修垃圾、设备安装按每100m2建筑面积0.6t计，本项目总建筑面积10454m2，则预计将产生施工垃圾约63t。施工过程开挖土方部分用于表层填土或回填用于绿化，剩余土方送到指定地点（如垃圾填埋场）或作辅路基等处置。 此外，施工人员会产生生活垃圾。施工过程中产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫、苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和工作人员健康带来不利影响。因此，本工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，运送至环卫部门指定地点进行处理，避免对周围环境造成不良影响。 5.4运营期污染源强分析 5.4.1废气污染源分析 本项目营运期产生的废气主要为注塑废气（G1）、焊接烟尘（G2）与食堂油烟。 1、注塑废气（G1） 塑料粒子在受热的情况下，由于分子间的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程中产生的游离单体废气，从而形成有机废气。由于加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内，分解的单体极少，且在加热封闭的容器内进行，产生的单体仅有少量排出。本项目产生的有机单体废气主要为烷烃、烯烃类，故以非甲烷总烃计。 本项目在生产进出水室成型阶段有非甲烷总烃产生。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，加热至沸腾态的非甲烷总烃完全排放的系数为0.35kg/t原料，加热至熔融态的排放系数为0.012kg/t原料。本项目PA66原料在熔融时非甲烷总烃的产生系数按0.35kg/t原料计算。 项目PA66原料年用量70t/a。根据非甲烷总烃产生系数按0.35kg/t原料计算，则非甲烷总烃产生总量约为0.0245t/a，通过车间内无组织排放，注塑工段日工作时间以8h计，则项目非甲烷总烃无组织排放速率为0.01kg/h。 2、焊接烟尘（G2） 钎焊工序由于钎焊剂分解、蒸发，会产生焊接烟尘，类比同类钎焊监测数值和钎焊剂的用量，钎焊烟尘的产污系数为10kg/t-焊剂。本项目根据企业提供资料，钎焊剂年用量为1.5t，钎焊烟尘产生量为0.015t/a，钎焊炉自带集气设施，收集后引至15m高排气筒排放，收集效率90%，钎焊炉运行时间约2000h/a，则本项目焊接烟尘有组织排放量为0.0135 t/a，排放速率为0.00675 kg/h，无组织排放量为0.0015 t/a，排放速率为0.00075 kg/h。 本项目废气产生及排放情况汇总见下表： 表5-4 废气污染物产排汇总表 污染源; 污染物; 产生量(t/a); 治理措施; 削减量(t/a); 排放量(t/a). 1#生产厂房; 非甲烷总烃; 无组织; 0.0245; /; 0; 0.0245. 2#生产厂房; 焊接烟尘; 有组织; 0.0135; 钎焊炉自带集气设施，收集后引至15m高排气筒排放; 0; 0.0135. 无组织; 0.0015; 0; 0.0015. 3、油烟废气 本项目劳动定员38人，在2#生产厂房1F设员工食堂，食堂产生一定量的油烟废气。据调查，本地区食堂的人均食用油耗量约30g/d，由此计算得食用油耗量为0.342t/a，烹饪过程中的挥发损失约为4.5%，即 油烟产生量约为0.0154t/a。 项目食堂设1个基准灶头，规模为小型，油烟废气经油烟净化装置处理后至食堂所在屋顶排放，油烟去除率不小于60％，则食堂油烟经处理后排放量约0.0062t/a。灶头风量按2000m3/h、每天按6h计，则食堂油烟排放浓度约为1.7mg/m3，排放浓度低于2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中2.0mg/m3的最高允许排放浓度要求。 5.4.2废水污染源分析 本项目的废水主要为职工生活污水。 （1）清洗废水 本项目工件主板和副板在冲压成型之后需进行清洗，根据企业提供的资料，清洗液在超声波清洗机中循环使用，定期排放，约一个月更换一次，清洗废水年产生量约6t/a。类比同类项目废水分析，项目清洗废水水质为：COD为600mg/L，氨氮为25mg/L，SS为600mg/L，石油类为30mg/L，则各污染物产生量：COD为0.003t/a，氨氮为0.00015t/a，SS为0.003t/a，石油类为0.00018t/a。 （2）注塑冷却水 注塑机在注塑过程中需要冷却水间接冷却。冷却水循环使用不外排，冷却水在使用过程中因蒸发而损耗，需定期补充。 （3）生活污水 本项目劳动定员为38人，有住宿和食堂，人均用水量按85L/(人·d)计，全年工作时间为300天，则生活用水量约为3.23t/d（969t/a），生活污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为775t/a。生活污水水质参考城镇生活污水水质，COD约为350mg/L，BOD5约为200mg/L，SS约为300mg/L，NH3-N约为35mg/L，动植物油约为30 mg/L，由此计算生活污水中主要污染物产生量，COD：0.27t/a，BOD5：0.16t/a，SS：0.23t/a，NH3-N：0.027t/a，动植物油：0.0233 t/a。生活污水经过厂区内化粪池，食堂废水经过隔油预处理后纳管进入市政管网，经过东港污水处理厂处理后排入上山溪。 本项目废水水质水量情况分析见下表。 表5-5 废水水质水量情况分析表 废水来源; 废水污染物接管情况; 排放情况; 预处理. 废水量(t/a); 污染物; 浓度(mg/L); 接管量(t/a); 污染物; 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 清洗废水; 6; COD; 600; 0.003; COD; 40; 0.00024; 隔油沉淀. SS; 600; 0.003; SS; 10; 0.00006. NH3-N; 25; 0.00015; NH3-N; 2; 0.000012. 石油类; 30; 0.00018; 石油类; 1; 0.000006. 生活污水; 775; COD; 350; 0.27; COD; 40; 0.031; 化粪池、隔油. BOD5; 200; 0.16; BOD5; 10; 0.0078. SS; 200; 0.23; SS; 10; 0.0078. NH3-N; 35; 0.027; NH3-N; 2; 0.0016. 动植物油; 30; 0.0233; 动植物油; 1; 0.00076. 5.4.3噪声污染源分析 项目主要噪声源为冲床、翅片成型机等设备过程中产生噪声。根据同类企业类比，主要设备噪声源强见表5-6。 表5-6 本项目主要设备噪声声压级 序号; 设备名称; 数量（台）; 源强（dB）; 使用工序; 备注. 1; 注塑机; 4; 65~75; 注塑; 测量点距设备1m处. 2; 冲床、高速冲床; 14; 70~90; 冲床. 3; 翅片成型机; 9; 70~80; 翅片成型. 4; 空压机; 1; 90~100; /. 5.4.4固体废物污染源分析 项目生产过程中产生的固体废物主要包括铝材下角料（S1）、废油桶（S2）、废包装材料以及生活垃圾（S3）。 （1）铝材下角料（S1） 根据建设单位提供资料，铝材下脚料产生量约为铝材用量的0.2%，本项目铝材用量为2000t/a，则铝材下脚料产生量为4t/a，经收集后定期外售。 （2）废油桶（S2） 本项目产生的废油桶约1个/a，由供应商直接回收利用。 （3）废包装材料 本项目生产过程的原料拆包及最后产品打包会产生一定量的废包装材料，产生量约为0.03 t/a，委托环卫部门统一清运 （4）生活垃圾（S3） 项目劳动定员38人，生活垃圾产生量按每人定额0.5kg/d计算，年工作300天，则生活垃圾产生量为5.7t/a，委托环卫部门统一清运。 综上所述，项目固废产生量及处置去向详见表5-7~5-10。 表5-7 建设项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）. 1; 铝材下角料; 冲压; 固体; 金属等; 4. 2; 废包装材料; 拆包、打包; 固体; 废包装材料; 0.03. 3; 生活垃圾; 职工生活; 固体; 生活垃圾; 5.7. 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定对上述固废的属性进行判定，具体见表5-8。 表5-8 固体废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废物. 1; 铝材下角料; 冲压; 固体; 金属等; 是. 2; 废包装材料; 拆包、打包; 固体; 废包装材料; 是. 3; 生活垃圾; 职工生活; 固体; 生活垃圾; 是. 根据《国家危险废物名录》以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见表5-9。 表5-9 危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 铝材下角料; 冲压; 固体; 金属等; 否; /. 2; 废包装材料; 拆包、打包; 固体; 废包装材料; 否; /. 3; 生活垃圾; 职工生活; 固体; 生活垃圾; 否; /. 综上所述，本项目固体废物分析结果汇总见表5-10。 表5-10 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a); 处置方式. 1; 铝材下角料; 冲压; 一般固废; /; 4; 物资公司综合利用. 2; 废包装材料; 拆包、打包; 一般固废; /; 0.03; 委托环卫托运. 3; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 5.7; 委托环卫托运.

5.5本项目主要污染物产排情况汇总 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）要求，对项目运营期产生的废气、废水、噪声及固废产排情况进行汇总。 5.5.1废气污染源汇总 本项目运营期废气污染源强核算情况详见表5-11。 表5-11 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量(kg/h); 工艺; 效率%; 核算方法; 废气排放量(mg/m3); 排放浓度(mg/m3); 排放量(kg/h). 注塑; 注塑机; 无组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; /; 0.01; /; /; 排污系数法; /; /; 0.01; 2400. 焊接; 钎焊炉; 有组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.00675; 钎焊炉自带集气设施; 收集效率90%; 排污系数法; /; /; 0.00675; 2000. 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.00075; /; /; 排污系数法; /; /; 0.00075; 2000. 油烟废气; 灶头; 有组织; 油烟; 产污系数法; 2000; 4.28; 0.0086; 油烟净化装置; 油烟去除率不小于60％; 排污系数法; /; 1.7; 0.0034; 1800. 5.5.2噪声污染源汇总 本项目运营期噪声污染源强核算情况详见表5-12。 表5-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 所在位置; 工序/生产线; 噪声源（数量）; 声源类型(频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 3#生产车间; 注塑; 注塑机（4）; 频发; 类比法; 65~75; 减振、隔声; 18~25; 类比法; 45~55; 2400. 冲床; 冲床、高速冲床（14）; 频发; 类比法; 70~90; 减振、隔声; 12~20; 类比法; 50~70; 2400. 空压机; 空压机（1）; 频发; 类比法; 90~100; 减振、隔声; 20~25; 类比法; 70~80; 2400. 1#生产车间; 翅片成型机; 翅片成型机（9）; 频发; 类比法; 70~80; 减振、隔声; 20~25; 类比法; 50~60; 2400. 5.5.3固废污染源汇总 本项目运营期固废污染源强核算情况详见表5-13。 表5-13 固废污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固体废物属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量(t/a); 工艺; 处置量(t/a). 冲床; 冲床、高速冲床; 铝材下角料; 一般固废; 经验系数法; 4; 综合利用; 4; 物资回收公司. 拆包、打包; 拆包、打包; 废包装材料; 一般固废; 经验系数法; 0.03; 环卫部门回收; 0.03; 环卫部门. 员工生活; 日常生活; 生活垃圾; 一般固废; 产污系数法; 5.7; 环卫部门回收; 5.7; 环卫部门. 5.5.4废水污染源汇总 本项目运营阶段废水污染源强核算情况详见下表。 表5-14 废水污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间(h). 核算方法; 产生废水量(m3/a); 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 工艺; 效率(%); 核算方法; 排放废水量(m3/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 日常生活; /; 生活污水; COD; 类比法; 775; 350; 0.27; 化粪池、隔油+东港污水处理厂; -; 排污系数法; 775; 40; 0.031; 2400. BOD5; 类比法; 200; 0.16; -; 排污系数法; 10; 0.0078; 2400. SS; 类比法; 200; 0.23; -; 排污系数法; 10; 0.0078; 2400. NH3-N; 类比法; 35; 0.027; -; 排污系数法; 2; 0.0016; 2400. 动植物油; 类比法; 30; 0.0233; -; 排污系数法; 1; 0.00076; 1000. 清洗; 清洗机; 清洗废水; COD; 类比法; 6; 600; 0.003; 隔油沉淀+东港污水处理厂; 排污系数法; 6; 40; 0.00024; 100. SS; 类比法; 600; 0.003; 排污系数法; 10; 0.00006; 100. NH3-N; 类比法; 25; 0.00015; 排污系数法; 2; 0.000012; 100. 石油类; 类比法; 30; 0.00018; 排污系数法; 1; 0.000006; 100.

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 0.0245t/a | 无组织：0.0245t/a |
|  | 焊接粉尘 | 颗粒物 | 0.015t/a | 有组织：0.0135 无组织：0.0015t/a |
|  | 油烟废气 | 油烟废气 | 0.0154t/a | 1.7mg/m3，0.0062t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 水量 | 775t/a | 775t/a |
|  |  | COD | 350mg/L，0.27t/a | 40mg/L，0.031t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.16t/a | 10mg/L，0.0078t/a |
|  |  | SS | 300mg/L，0.23t/a | 10mg/L，0.0078t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.027t/a | 2 mg/L，0.0016t/a |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L，0.0233t/a | 1 mg/L，0.00076t/a |
|  | 清洗废水 | 水量 | 6t/a | 6t/a |
|  |  | COD | 600mg/L，0.003t/a | 40mg/L，0.00024t/a |
|  |  | SS | 600mg/L，0.003t/a | 10mg/L，0.00006t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.00015t/a | 2mg/L，0.000012t/a |
|  |  | 石油类 | 30mg/L，0.00018t/a | 1 mg/L，0.000006t/a |
| 固废 | 铝材下角料 |  | 4t/a | 0 t/a |
|  | 废包装材料 |  | 0.03 t/a | 0 t/a |
|  | 生活垃圾 |  | 5.7t/a | 0 t/a |
| 噪声 | 项目噪声源主要来自生产车间设备的运行噪声，声压级在65~100dB(A)之间 |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，该项目位于衢州市东港片区松涛路11号，处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。生产过程中经本次环评提出的环保措施处理后污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 1、施工期间扬尘污染及其防治 扬尘的影响范围较广，主要表现在环境空气中总悬浮颗粒浓度增大，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，主要为风力扬尘和动力扬尘。而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力作用产生尘粒悬浮，其中施工及装卸造成的扬尘最为严重。 (1)风力扬尘及防治 风力扬尘主要是露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。由于施工的需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-1。 表7-1 不同粒径的沉降速度 粒径(微米); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(微米); 80; 80; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(微米); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 施工期间扬尘主要特点是受作业时风速的影响。因此，禁止在大风天气进行此类作业及减少建材的露天堆放。堆放场地风吹扬尘的影响范围一般在100m以内。施工阶段，要求施工方将搅拌机等扬尘点设备计物料堆放场应尽量远离周围敏感点，对易散失冲刷的物料（石灰、水泥等）不能在露天堆放，以防粉尘飞扬。为减少风力扬尘，施工单位应采取以下措施： 1)减少建材的露天堆放，尽可能堆放在室内或置于围护结构内； 2)经常对施工现场及附近道路进行喷水，以减少扬尘； 3)采用商品混凝土。 (2)车辆行驶的动力起尘 车辆行驶产生的扬尘约占总扬尘的60%以上。在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-2为一辆10t卡车通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量。由表可知，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。表7-3为施工场地洒水抑尘的试验结果。 表7-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘(kg/km·辆) 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5(km/h); 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10(km/h); 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15(km/h); 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20(km/h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. 表7-3 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP小时平均 浓度(mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，施工期间要对建筑工地附近路面实施洒水抑尘，每天应洒水4～5次，这样可使扬尘减少70%左右，有效地控制施工扬尘，并将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 (3)汽车尾气 施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不会很大。但工程车辆的行驶将加重城市车辆汽车尾气污染负荷，因此，施工单位应注意车辆保养，尽量保证车辆尾气达标排放。 为尽可能减少扬尘对本项目建设区域周围大气环境的污染程度，首先，要加强施工管理，对通行机动车的临时道路和施工场内露裸地面均应硬化处理，配置滞尘防护网，同时对扬尘发生量大的部应采用喷水雾法降低扬尘，对运输交通道路应及时洒水、清洒。再次，在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂运输车辆，需采用封闭车辆运输，以减少施工扬尘对周边环境的影响。采取一系列的有效措施后，施工期对周边环境的影响较小。 2、施工期水污染及防治 施工期的废水排放主要来自于施工期间产生的砂浆废水、施工机械冷却排污水和清洗废水以及施工人员产生的生活污水等。 砂浆废水主要来自于浇筑水泥工段，排放量较难估算，主要污染因子为SS。施工机械冷却排污水和清洗废水，排放量较难估算，主要污染因子为石油类。该类施工废水经现场隔油沉淀后回用于场地降尘、绿化用水等。 工程在施工期会有大量的建筑材料，如黄沙、土方等堆放在露天，遇到恶劣的天气情况时会被冲刷进入水体。因此，对上述物质的堆放要采取防冲刷措施，堆场也应合理选址，在堆场四周设截流沟，防止施工物质的流失，同时减少对附近河道水体的影响。经过上述处理后施工期废水对周边水环境无影响。 施工人员生活污水经化粪池预处理后排入东港污水处理厂，处理达标后外排水体，对周边环境影响较小。 3、施工期的噪声污染及防治 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。施工机械主要有液压挖掘机、装载机等等，单台施工机械噪声随距离衰减情况见表7-4，其中Ri表示声级衰减至idB(A)时所需的距离。 表7-4 主要施工机械噪声干扰半径（单位：m） 声源; R50; R55; R60; R65; R70. 液压挖掘机; 500; 281; 158; 89; 50. 轮式装载机; 889; 500; 281; 158; 89. 推土机; 397; 223; 126; 71; 40. 移动式发电机; 1991; 1119; 629; 354; 199. 各类压路机; 500; 281; 158; 89; 50. 振动夯锤; 1581; 889; 500; 281; 158. 打桩机; 5000; 2812; 1581; 889; 500. 静力压桩机; 89; 50; 28; 16; 9. 混凝土输送泵; 889; 500; 281; 158; 89. 商砼搅拌车; 500; 281; 158; 89; 50. 由表7-4可知，施工机械的噪声由于声级较高，在空旷地带衰减较慢，部分高噪声设备发电机、振动夯锤、打桩机等离声源设备100m的距离仍超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间排放标准限值。尤其打桩机作业时，夜间噪声甚至可影响2000m之外的距离。 距离本项目最近敏感点为项目西北侧，距本项目厂界约500m的时代花园。当高噪声设备发电机、振动夯锤、打桩机施工时，西垄口村处声环境质量将不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，夜间受到的影响更大。 本环评建议采取以下治理措施：①尽量选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振、隔声降噪等措施。②加强施工管理，合理安排施工内容及施工时间，严格控制夜间施工。③合理布置，将高噪声建筑机械尽量置于整个场区的西侧位置，远离东侧居民区。④固定的高噪声施工机械应加设工棚，施工场地周围应设置临时隔声屏障(围墙)。⑤加强施工期的环境管理，提高施工人员的环保意识，以降低噪声对环境的影响。 采取上述降噪措施后，项目施工噪声对周边环境的影响是可以接受的。随着施工的结束，该影响即会停止。 4、施工期固废污染及防治 施工期的固体废物主要来自建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 施工过程中产生的建筑、装修垃圾、设备安装按每100m2建筑面积0.6t计，本项目总建筑面积10454m2，则预计将产生施工垃圾约63t。建设单位应要求施工单位在施工过程中不随意抛弃、转移和扩散建筑垃圾，更不能向周围敏感点附近转移，应及时将固废运到指定点(如垃圾填埋场、铺路基等)处置。对于建筑垃圾中可回收利用的部分应尽量回收利用，无利用价值部分可与生活垃圾一并由环卫部门清运。 此外，施工人员会产生生活垃圾。施工过程中产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫、苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和工作人员健康带来不利影响。因此，本工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，运送至环卫部门指定地点进行处理，避免对周围环境造成不良影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 1、废气产生及治理情况 根据工程分析，项目在生产过程中产生的废气主要为注塑过程中产生的非甲烷总烃与焊接过程产生的焊接烟尘。 非甲烷总烃由注塑工序产生，产生量较小通过车间内无组织排放，无组织排放量为0.0245t/a，排放速率为0.01kg/h，焊接烟尘由钎焊工序产生，钎焊炉自带集气设施，收集后引至15m高排气筒排放，有组织排放量为0.0135 t/a，排放速率为0.00675 kg/h，无组织排放量为0.0015 t/a，排放速率为0.00075 kg/h。 2、大气预测 （1）预测模式 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本评价采用推荐模式（AERSCREEN）进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。估算模型参数见下表。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 257.81万人. 最高环境温度/℃; 40.5. 最低环境温度/℃; 5.3. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 √否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 √否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （2）预测污染源强 项目主要废气污染源强参数见表7-6~7-7。 表7-6 点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速(m/s); 烟气温度(℃); 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y; 颗粒物. 1; 1#排气筒; 689090.75; 3201887.56; 75; 15; 0.8; 4.4; 25; 2000; 正常; 0.00675. 表7-7 项目面源参数调查清单 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度(m); 面源长度(m); 面源宽度(m); 与正北向夹角(°); 面源有效排放高度(m); 年排放小时数(h); 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; 颗粒物; 非甲烷总烃. 1; 1#厂房（1楼）; 689100.05; 3201855.56; 74; 76; 30; 0; 8; 2400; 正常; 0.00075; /. 2; 3#厂房（1楼）; 689118.11; 3201880.61; 74; 60; 20; 0; 8; 2400; 正常; /; 0.01. （3）预测分析 项目废气项目废气正常排放影响预测结果见表7-8~7-10。 表7-8 点源主要污染物估算模型计算结果表 下风向距离/m; 颗粒物. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.658; 0.0731. 14; 1.044; 0.116. 25; 0.638; 0.0709. 50; 0.396; 0.044. 75; 0.339; 0.0376. 100; 0.248; 0.0276. 150; 0.208; 0.0231. 200; 0.175; 0.0194. 300; 0.120; 0.0134. 500; 0.0667; 0.00174. 800; 0.0384; 0.00426. 1000; 0.0289; 0.00322. 1200; 0.0229; 0.00254. 1600; 0.0156; 0.00174. 2000; 0.0116; 0.00127. 2200; 0.0102; 0.00113. 2500; 0.00854; 0.000949. 3000; 0.00665; 0.000739. 4000; 0.00447; 0.000496. 5000; 0.0032; 0.000363. 下风向最大质量浓度及占标率(%); 1.044; 0.116. D10%最远距离(m); -. 表7-9 面源1主要污染物估算模型计算结果表 下风向距离/m; 颗粒物. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 10; 0.391; 0.0434. 25; 0.483; 0.0537. 50; 0.555; 0.0616. 75; 0.317; 0.0352. 100; 0.206; 0.0229. 150; 0.115; 0.0128. 200; 0.0765; 0.0085. 300; 0.0434; 0.00482. 500; 0.021; 0.00238. 800; 0.0112; 0.00124. 1000; 0.00826; 0.000918. 1200; 0.00644; 0.000715. 1600; 0.00434; 0.000482. 2000; 0.0032; 0.000355. 2200; 0.00281; 0.000312. 2500; 0.00236; 0.000262. 3000; 0.00184; 0.000205. 4000; 0.00127; 0.000141. 5000; 0.000939; 0.000104. 下风向最大质量浓度及占标率(%); 0.555; 0.0616. D10%最远距离(m); -. 表7-10 面源2主要污染物估算模型计算结果表 下风向距离/m; 非甲烷总烃. 预测质量浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 10; 6.234; 0.311. 25; 7.99; 0.40. 37; 9.398; 0.47. 50; 7.371; 0.369. 75; 4.135; 0.207. 100; 2.73; 0.136. 150; 1.534; 0.0767. 200; 1.024; 0.0512. 300; 0.583; 0.0292. 500; 0.288; 0.0144. 800; 0.151; 0.00755. 1000; 0.111; 0.0056. 1200; 0.0866; 0.00433. 1600; 0.0584; 0.00292. 2000; 0.0430; 0.00215. 2200; 0.0378; 0.00189. 2500; 0.0317; 0.00159. 3000; 0.0248; 0.00124. 4000; 0.0171; 0.000857. 5000; 0.0126; 0.000632. 下风向最大质量浓度及占标率(%); 9.398; 0.47. D10%最远距离(m); -. （4）影响分析 由上表可知，本项目排放的各污染因子最大浓度占标率Pmax为0.47%，污染因子为非甲烷总烃。对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“表2评价等级等级辨别表”的分级判据，确定本项目大气评价等级为三级，不再进行进一步预测模式预测。本项目废气污染物排放量见下表所示。 表7-11 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 排气筒P1; 颗粒物; /; 0.00675; 0.0135. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0135. 表7-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 (t/a). 标准名称; 浓度限值 (μg/m3). 1; 1#生产厂房; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.0015. 2; 3#生产厂房; 非甲烷总烃; /; 4000; 0.0245. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0015. 非甲烷总烃; 0.0245. 表7-13 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量(t/a). 1; 颗粒物; 0.015. 2; 非甲烷总烃; 0.0245. （5）大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目厂界外短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，因此无需设置大气环境防护距离。 （6）大气环境影响评价自查表 表7-14 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 其他污染物（颗粒物、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D; 其他标准. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据; 主管部门发布的数据□; 现状补充监测. 现状评价; 达标区; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源本项目非正常排放源□ 现有污; 源□ 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网络模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（0.5）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（/）; 监测点位数（/）; 无监测□. 评价 结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境 防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2：（0）t/a; NOX：（0）t/a; 颗粒物：（0.015）t/a; VOCS：（0.0245）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 7.2.2水环境影响分析 1、废水处理情况 本项目的废水包括清洗废水和生活废水。由工程分析知，本项目清洗废水排放量为6 t/a，生活污水排放量为775t/a。清洗废水经隔油沉淀、生活污水经化粪池预处理后，经东港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。本项目主要污染物排放浓度为COD：40mg/L、BOD5：10mg/L、SS：10mg/L、NH3-N：2mg/L、石油类：1 mg/L、动植物油：1 mg/L，故本项目废水中污染物经污水处理厂处理后的排放量约为COD：0.0312t/a，BOD5：0.0078t/a，SS：0.0079t/a，NH3-N：0.0016t/a，石油类：0.000006 t/a，动植物油：0.00076 t/a。 2、废水接管可行性分析 本项目所在区域位于东港污水处理厂污水收集范围内，区域污水管网已建成投入运行。本项目污水可纳入市政污水管网，排入东港污水处理厂处理。远期城东污水处理厂三期建成后，现东港污水处理厂改为污水泵站，本项目废水经污水泵站输送至城东污水处理厂三期处理。东港污水处理厂总的处理规模为8000 t /d，本项目排水量为2.6 t /d，781 t/a，占比仅为0.0325%。项目废水采取处理措施为常规处理措施，废水经处理后可达到纳管标准要求，在此基础上其废水对污水处理厂生化系统不会造成冲击。 3、废水预测分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）内容，项目食堂废水经隔油、清洗废水经隔油沉淀、生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网，经东港污水处理厂处理达标后排放，属于间接排放。因此，本项目地表水环境影响评价等级为三B，可不进行水环境影响预测。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息下表。 表7-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油; 城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池、隔油; 化粪池、隔油; DW001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放. 2; 清洗废水; CODCr SS NH3-N 石油类; 间接排放; 隔油沉淀; 隔油沉淀; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放. 废水间接排放口基本情况下表。 表7-16 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标a; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 695991; 3205804; 781; 进入城市污水处理厂; 生活污水连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放，清洗废水间接排放; /; 衢州市东港污水处理厂; CODCr; 40. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 2. 石油类; 1. 动植物油; 1. a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。. 废水污染物排放执行标准下表。 表7-17 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其按规定商定的排放协议a. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 污水综合排放标准(GB8978-1996)、 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 35. 石油类; 20. a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定的建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 废水污染物排放信息见下表。 表7-18 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 日排放量(t/d); 年排放量(t/a). 1; DW001; CODCr; 40; 0.000104; 0.0312. BOD5; 10; 0.000026; 0.0078. SS; 10; 0.000026; 0.0079. NH3-N; 2; 0.0000054; 0.0016. 石油类; 1; 0.00000002; 0.000006. 动植物油; 1; 0.0000025; 0.00076. 全厂排放口合计; CODCr; 0.0312. BOD5; 0.0078. SS; 0.0079. NH3-N; 0.0016. 石油类; 0.000006. 动植物油; 0.00076. 表7-19 地表水环境影响自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型R；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放R；其他 □; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物R；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级BR; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□； 其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场 监测□；入河排放口数据□；其他R. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期R；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季R；夏季R；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他R. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 R；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期R；平水期□；枯水期R；冰封期□ 春季R；夏季R；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他R. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期R；枯水期□；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 R; /; /. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（~5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （CODCr、BOD5、氨氮、石油类）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 R；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期R；平水期R；枯水期R；冰封期 □ 春季R；夏季R；秋季R；冬季R. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标R 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标R 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标R 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标R 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区R 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （CODCr） （NH3-N）; （0.0312） （0.0016）; （40） （2）. 替代源排放情况; /. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测计划; 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动□；自动□；无监测R. 监测点位; （）; （/）. 监测因子; （）; （委托检测）. 污染物排放清单; CODCr、NH3-N、BOD5、SS、石油类. 评价结论; 可以接受R；不可以接受 □. 7.2.3声环境影响分析 ### 1、预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 图7-1室内声源等效为室外声源图例 LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)=lg（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取20dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 （2）预测前提 本次预测前提为，该项目采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： ①总平布置 从总平面布置的角度出发，噪声较大设备布置于厂区中央，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 ②加强治理、管理 选用低噪声设备，做好生产设备的减震基础；平时注意维护设备，防止因设备故障形成的非正常生产噪声。同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 预测时将本项目厂区看作一个整体声源，其中整体声源的基本参数见表7-20： - 表7-20 声源基本参数 主要噪声源; 平均噪声级(dB); 车间面积(m2); 声源中心与预测点距离(m). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1#生产厂房; 75; 2280; 58; 45; 15; 65. 3#生产厂房; 80; 1200; 34; 100; 34; 11. ### 2、预测结果及分析 各车间隔声量及衰减量见表7-21。 表7-21 声源源强及衰减量 车间; 车间（隔声罩）隔声量 dB(A); 距离衰减量dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1#生产厂房; 20; 43.2; 41.0; 31.5; 44.2. 3#生产厂房; 20; 38.6; 48.0; 38.6; 28.8. 经计算，项目厂界噪声预测结果和达标评价见表7-22。 表7-22 各厂界噪声的预测结果 预测点位; 预测时段; 声级值[dB(A)]. 预测值; 标准值. 东厂界; 昼间; 39.4; 65. 南厂界; 昼间; 37.0; 65. 西厂界; 昼间; 41.5; 65. 北厂界; 昼间; 43.2; 65. 由表7-22可知，本项目建成后，厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准。 7.2.4固体废物环境影响分析 项目固废应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，需设置专用固体废物收集暂存场所，并按规范做好防范措施。根据不同固体废物的性质分类收集、集中管理。 一般固废暂存：铝材下角料，主要固废为暂存条件如下： ①堆场地面防渗措施应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。 ②在车间内设置一般固体废物仓库，要求地面水泥化，各固体废物可按照类别分类堆放。 ③在堆场、储存场地等周边设置环境保护图形标志，加强监督管理。 ④建设单位应建立检查维护制度，定期建成维护堆放设施，发损坏应及时采取必要措施进行修复。 ⑤生活垃圾可不纳入工业固废管理，贮存采用生活垃圾分类箱，每日委托环卫所清运清运。 本项目固体废物利用处置方式评价见下表7-23。 表7-23 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量(t/a); 处置方式. 1; 铝材下角料; 冲压; 一般固废; /; 4t/a; 物资公司综合利用. 2; 废包装材料; 拆包、打包; 一般固废; /; 0.03t/a; 环卫部门清运. 4; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 5.7t/a; 环卫部门清运. 7.2.5地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中的规定，本项目属于K机械、电子中“73、汽车、摩托车制造”中的“其他”，综上所述，本项目属Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别中的规定，本项目属于“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，综上所述，本项目属Ⅲ类建设项目，项目位于衢州市绿色产业集聚区，周边环境为不敏感且占地规模为小型，可不开展土壤环境影响评价。 7.3环保投资估算 本项目总投资12050万元，其中环保投资18万元，约占总投资0.15%，详见表7-24。 表7-24 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资 (万元). 废气治理; 焊接烟尘; 车间通风设施、排气筒; 5. 废水治理; 生活污水; 化粪池、隔油池、沉淀池; 6. 噪声治理; 隔声降噪等; 5. 固废处置; 固废堆场、定点收集、委托处理等; 2. 合计; 18. 7.4环境监测计划 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为建设项目日常环境管理提供必要依据。本项目的监测计划应包括两方面：即竣工验收监测和营运期的常规监测计划。 1、竣工验收监测 项目投入生产后，企业应及时与有资质的监测机构联系，由有资质的监测机构对项目环保“三同时”设施编制验收方案，并进行监测和编制竣工验收监测报告。 2、营运期常规监测 鉴于项目特点及规模，建议企业委托有资质监测机构负责该项目的有关环境监测。对于本项目环境监测的职责主要有： （1）测试、收集环境状况基本资料； （2）对环保设施运行状况进行监测； （3）整理、统计分析监测结果，上报衢州市生态环境局衢江分局，归口管理。 企业正常运营过程中应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测，监测内容包括：废气处理的运行情况、污水处理的运行情况、厂界噪声的达标性。若自行监测有困难，可委托有关监测单位监测。项目污染源监测计划如下表7-25。 表7-25 污染源监测计划表 污染源; 监测点; 监测项目; 监测计划. 废气; 厂界无组织排放监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年. 废水; 废水处理设施; 废水量、pH、NH3-N、CODCr; 1次/季. 噪声; 厂界; LeqA; 1次/季.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 钎焊炉自带集气设施，收集后引至15m高排气筒排放 |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污染物 | 职工生活 | 生活污水 | 食堂废水经隔油、生活污水经化粪池、清洗废水经隔油沉淀处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1排放限值 |
|  | 清洗废水 | 清洗废水 |  |  |
| 固体废物 | 冲压 | 铝材下角料 | 物资公司综合利用 | 资源化、无害化 |
|  | 废包装材料 | 环卫部门清运 | 废包装材料 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门清运 |  |
| 噪声 | （1）选择性能稳定，运转平稳、低噪声的设备，精心操作，减少设备空转； （2）合理布局生产车间； （3）加强设备的维护保养及日常管理，防止设备故障形成非正常生产噪声； 在此基础上，本项目正常生产时噪声对周围环境影响在可接受范围内。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于衢州市东港片区松涛路11号，项目无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的污染物可以做到达标排放，且排放量较小。因此本项目营运期对周围环境的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

# 9、建设项目审批原则符合性

9.1建设项目环评审批原则符合性分析 9.1.1建设项目符合环境功能区划的要求 项目位于衢州经济技术开发区东港工业园区，属于汽车零部件及配件制造，根据《浙江省衢州市区环境功能区划》（2016年）中“工业项目分类目录”，本项目不属于三类工业项目，不在该区块负面清单内。因此，项目符合《浙江省衢州市区环境功能区划》（2016年）的要求。 9.1.2排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 通过工程分析中的计算及环境影响分析，本项目废气、废水、噪声通过各项治理设施治理后均能达标排放，固废有合理可行的处置措施。因此，只要建设方切实做好各项环保措施，项目产生的“三废”经处理后均能达标排放，项目的建设符合污染物达标排放原则。 9.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目实施后，企业排入环境的总量为：废水量781t/a、CODCr 0.0312t/a、氨氮0.0016t/a、非甲烷总烃0.0245t/a、颗粒物0.015 t/a。CODCr、氨氮、非甲烷总烃和工业烟粉尘排放量需按1:2区域替代削减。 具体新增的污染物量由建设单位报衢州市生态环境局衢州绿色产业集聚区分局核准。经核准后，项目污染物排放符合总量控制原则。 9.1.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 9.2建设项目其他部门审批要求符合性分析 9.2.1建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划的要求 项目位于衢州市东港片区松涛路11号，根据当地环境功能区划，项目建设满足二类环境空气功能区，Ⅲ类水环境功能区，3类声环境功能区的要求。 根据土地证及房产证，项目用地性质为工业用地、厂房用途为工业用房。因此，符合当地城市的总体规划用地规划。 9.2.2项目符合国家产业政策等的要求 对照国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》等文件，本项目不属于目录中的限制类、淘汰类、鼓励类项目，属于允许类项目，因此项目建设符合国家和本省产业政策。 9.3“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 项目位于衢州市东港片区松涛路11号，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及《衢州市环境功能区划》等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 本项目对产生的废水、废气经治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用，不会突破区域的资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单的对照 根据《衢州市环境功能区划》，项目处于“东片工业发展环境优化准入区”编号：0801-V-0-1。项目属于汽车配件制造，不在该环境功能区负面清单中。 因此，本项目符合“三线一单”控制要求。 9.4项目审批符合性分析总结论 综上所述，本项目符合环评审批原则、环评审批要求和其他部门审批要求，因此，本项目符合环保审批相关要求。

# 10、结论与建议

10.1 结论 10.1.1企业概况 企业投资12050万元，购买原浙江皮津王有限公司闲置厂房，并新建1#厂房及办公楼，改建原有2#厂房，利用3#厂房，共计9196.1平方米，购置国内先进的冲床、翅片成型机等设备，项目实施后可达到年产散热器7万套、冷凝器2万套、以及中冷器1万套的生产规模。 10.1.2工程分析结论 根据工程分析，建设项目营运后主要的污染物产生及排放情况见表10-1。 表10-1 项目污染物产生及排放情况汇总 类型; 污染源; 污染物; 发生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a); 治理措施及排放方式. 废 气; 注塑废气; 非甲烷总烃; 无组织; 0.0245; 0; 0.0245; 加强车间通风. 焊接烟尘; 颗粒物; 有组织; 0.0135; 0; 0.0135; 钎焊炉自带集气设施，收集后引至15m高排气筒排放. 无组织; 0.0015; 0; 0.0015. 油烟废气; 油烟废气; 0.0154; 0.0092; 0.0062; 油烟净化器. 废 水; 生活污水; 水量; 775; 0; 775; 食堂废水经隔油、生活污水经化粪池、清洗废水经隔油沉淀预处理后纳管至园区管网，由东港污水处理厂处理后排放至上山溪. COD; 0.27; 0.239; 0.031. BOD5; 0.16; 0.152; 0.0078. SS; 0.23; 0.222; 0.0078. NH3-N; 0.027; 0.0254; 0.0016. 动植物油; 0.0233; 0.0225; 0.00076. 清洗废水; 水量; 6; 0; 6. COD; 0.003; 0.00276; 0.00024. SS; 0.003; 0.00294; 0.00006. NH3-N; 0.00015; 0.000138; 0.000012. 石油类; 0.00018; 0.000174; 0.000006. 固 废; 冲压; 边角料; 4; 4; 0; 物资公司综合利用. 废包装材料; 废包装材料; 0.03; 0.03; 0; 环卫部门清运. 职工生活; 生活垃圾; 5.7; 5.7; 0; 环卫部门清运. 10.1.3污染防治措施 本项目污染治理措施具体见表10-2。 表10-2 项目污染治理措施汇总 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 注塑废气; 非甲烷总烃; 加强车间通风; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值. 焊接烟尘; 颗粒物; 钎焊炉自带集气设施，收集后引至15m高排气筒排放. 食堂; 油烟废气; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 水污染物; 职工生活; 生活污水; 食堂废水经隔油、生活污水经化粪池、清洗废水经隔油沉淀处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1排放限值. 清洗废水; 清洗废水. 固体废物; 冲压; 铝材下角料; 物资公司综合利用; 资源化、无害化. 废包装材料; 废包装材料; 环卫部门清运. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门清运. 10.1.4环境质量现状 （1）环境空气质量现状评价 由监测结果可知，衢州市2018年的各项大气常规因子均值能全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域环境空气总体评价为二级，能满足环境空气二类功能区的要求，属于环境空气达标区。 2018年衢州市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度均未超过标准限值。SO2、NO2、CO日平均质量浓度最大浓度均未超出标准范围；PM10日平均质量浓度最大浓度占标率为114.0%，超标天数为1天，超标频率为 0.27%；PM2.5 日平均质量浓度最大浓度占标率为201.8%，超标频率为3.29%；O38h平均质量浓度最大浓度占标率为121.5%，超标天数为29天，PM10、PM2.5日平均及O38h平均质量浓度虽有超标天数，但达标保证率均能满足《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）的要求范围（即 SO2 98%、NO2 98%、PM10 95%、PM2.5 95%、CO 95%、O3 90%）。可见区域基本污染物总体情况良好。 （2）水环境质量现状评价 由监测结果可知，上山溪监测断面水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。项目所在区域地表水质量良好。 （3）声环境质量现状评价 由监测结果可知，项目厂界四周昼夜间声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 10.1.5环境影响评价结论 （1）大气环境影响分析结论 根据工程分析可知，项目注塑废气为无组织排放，焊接烟尘经集气后引至15m高排气筒排放，排放速率及排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准排放要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中AERSCREEN估算模式预测计算，项目排放的各污染物的落地浓度的最大占标率为0.47%，占标率小于1%，故根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，评价等级为三级，可不进行进一步预测。 经计算，项目排放粉尘、非甲烷总烃在评价范围无超标点。因此，项目无需设置大气环境防护距离。 综上，本项目产生的废气经处理后排放对周围环境造成的影响不大。 （2）水环境影响分析结论 本项目的废水包括清洗废水和生活废水，清洗废水排放量为6t/a，生活污水排放量为775t/a。食堂废水经隔油、生活污水经化粪池、清洗废水经隔油沉淀预处理后达到污水处理厂的纳管标准，通过园区污水管网纳管进入东港污水处理厂进行深度处理，处理到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8978-2002）一级A标准和《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表1排放限值后排入上山溪。 （3）噪声环境影响分析结论 经预测，本项目厂界四周昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固体废物环境影响分析结论 本项目固废得到合理处置后，对周围环境影响很小。 10.2建议 （1）要求企业认真负责全厂的环境管理、环境统计、污染源的治理工作，确保废气、废水、噪声等达标排放。 （2）积极筹措环保治理资金，切实落实各项污染防治整改措施。 （3）根据《大气污染防治法》第四十六条的要求，企业应建立原辅料使用、废弃、去向以及挥发性有机物含量等的台账。 （4）须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体产品方案、生产规模和生产时间组织生产。如有变更，应向当地环境保护管理部门报备，并另行环评。 10.3环评总结论 浙江卓进机车部件有限公司年产 10万套汽车配件生产项目符合国家相关产业政策要求，符合当地规划和建设的要求，实施后可取得良好的社会效益和经济效益。项目废水、废气、噪声能达标排放，固废能妥善处置，符合总量控制要求，不会对周边环境造成大的影响，能维持周边环境功能区要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。

预审意见： 经办人：公章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人：公章 年 月 日

审批意见 （公章） 经办人（签字）： 年 月 日